附件1：第二部分、采购内容及要求“六、改造清单”修改如下：

（六）改造清单

改造服务清单

| 序号 | 类别 | 编号 | 项目名称 | 参数规格要求 | 单位 | 采购综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路改造 | 1 | 1.5mm平方线 | 符合国标铜芯硬线：双线路设置，明装铺设，含拆除、套管及安装人工费。费用计算以套管长度为准。 | 米 | 40 |
|  |  | 2 | 2.5mm平方线 | 符合国标铜芯硬线：双线路设置，明装铺设 ，含拆除、套管及安装人工费。费用计算以套管长度为准。 | 米 | 50 |
|  |  | 3 | 4mm平方线 | 符合国标铜芯硬线：双线路设置，明装铺设 ，含拆除、套管及安装人工费。费用计算以套管长度为准。 | 米 | 60 |
|  |  | 4 | 开关 | 符合国标：单开单控或单开双控，面板+底座，含安装。 | 个 | 40 |
|  |  | 5 | 二、三插座 | 符合国标：面板+底座，含安装。 | 个 | 40 |
|  |  | 6 | 总控开关 | 符合国标，功率≥63A，含安装。 | 个 | 150 |
|  |  | 7 | 1P空气开关 | 符合国标，功率≥10A。含安装。 | 个 | 50 |
|  |  | 8 | 强电箱和漏电保护装置 | 强电箱应符合国家有关标准，总控空气开关1个，功率≥63A，其他空气开关≥3个，功率≥10A。适用于有电路安全隐患，无总控开关盒、空气开关的家庭，含拆除、电箱、漏电保护器、空开、辅料及安装人工费。 | 套 | 600 |
|  |  | 9 | LED吸顶灯 | LED，功率16W-24W,根据环境需要配置功率。含辅料及安装人工。 | 个 | 180 |
| 2 | 墙面处理 | 10 | 新建隔墙 | 烧结砖或轻质砖隔断，含人工及材料。 | 平方 | 160 |
|  |  | 11 | 墙面抹灰 | 清理基层、找平、墙面抹灰。适用于基层为混凝土墙面、砖砌体墙面，不含乳胶漆。含人工及材料。 | 平方 | 45 |
|  |  | 12 | 墙面粉刷 | 采用环保材料。墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。 | 平方 | 65 |
|  |  | 13 | 集成墙板 | 采用竹木纤维、PVC等环保材料，防水防潮，防火阻燃，含人工及辅料。 | 平方 | 180 |
| 3 | 吊顶 | 14 | PVC吊顶 | PVC阻燃材质，含龙骨及角线等辅材及安装人工，不含灯具、排风扇 | 平方 | 180 |
|  |  | 15 | 铝扣板吊顶 | 铝扣板材质，主副龙骨安装，不含角线、灯具、取暖排风扇等。 | 平方 | 220 |
|  |  | 16 | 吊顶角线 | 配套铝扣板吊顶角线，对角安装。 | 米 | 45 |
|  |  | 17 | 排风扇 | 嵌入式排气扇 | 个 | 480 |
|  |  | 18 | LED方灯 | 嵌入式LED灯具，方灯或长条灯。 | 个 | 480 |
| 4 | 天棚 | 19 | 天棚面粉刷 | 采用环保材料，天棚清理，批刮腻子2遍，含腻子、辅料及人工安装费。 | 平方 | 80 |
| 5 | 屋面 | 20 | 防水涂料 | 基层清理，刷高分子防水涂料2遍，含人工安装等费用。 | 平方 | 50 |
|  |  | 21 | 防水卷材 | 基层清理，铺设高分子防水卷材，含人工安装等费用 | 平方 | 80 |
|  |  | 22 | 防水砂浆防潮层 | 基层清理，2cm厚防水水泥砂浆防潮层，含辅料及人工。 | 平方 | 80 |
|  |  | 23 | 小青瓦 | 屋面小青瓦材料费用，含瓦片上屋面费用。 | 1000片 | 800 |
|  |  | 24 | 屋面翻瓦片工资 | 屋面小青瓦翻瓦片人工费用。 | 间 | 1200 |
| 6 | 地面处理 | 25 | 地面硬化 | 原地面清理，局部凿除，根据现场情况施工，符合相应技术标准。砂浆厚度≥30mm、≤90mm、收光处理。 | 平方 | 180 |
|  |  | 26 | 铺贴瓷砖 | 铺设地面及墙面瓷砖（含贴瓷砖粘结层），瓷砖规格300*300mm，300*600mm。含辅料及人工。 | 平方 | 200 |
|  |  | 27 | 复合地板 | 强化复合木地板，耐磨防水，厚度≥10毫米。环保无醛，防火阻燃，欧标EO级，含辅料及人工。 | 平方 | 200 |
|  |  | 28 | 地面找平 | 用稀释混泥土水泥砂浆找平，防潮纸铺贴，按施工质量验收规范标准施工。 | 平方 | 150 |
| 7 | 水路改造 | 29 | 水管（明管） | 明管铺设进出水。进水采用国标4分管水管热熔连接，出水采用110/75/50PVC管胶水连接，外接至排水口，含拆除、PPR管、PVC管、接头、辅料及安装人工费。 | 米 | 80 |
|  |  | 30 | 水管（暗管） | 暗管铺设进出水。进水采用国标4分管水管热熔连接，出水采用110/75/50PVC管胶水连接，外接至排水口，含拆除、PPR管、PVC管、接头、辅料及安装人工费。 | 米 | 135 |
|  |  | 31 | 水龙头 | 单孔台盆可装，高脚，拨杆式把手，外表不锈钢材质；冷热混水阀，产品材质：铜；产品阀芯：优质陶瓷阀芯；安装孔距可自由调节，工作水压：0.1MPa～0.5MPa；水路承受压力：≥1.05MPa；含辅料及安装人工费。 | 个 | 399 |
|  |  | 32 | 花洒水龙头 | 龙头为冷热混水阀，T型（拨杆式）把手。手持花洒ABS材质，多层电渡。含辅料及安装人工费。 | 个 | 599 |
| 8 | 卫生间 | 33 | 浴缸拆除 | 原浴缸拆除，垃圾清理，不含四周及地面修复。 | 项 | 2000 |
|  |  | 34 | 蹲坑拆除凿平 | 拆除蹲坑接上排污管，用C15细石砼垫坑抺平，表面2cm厚。不含马桶及进出水管道，根据现场情况施工；含垃圾清运。 | 项 | 1700 |
|  |  | 35 | 挖埋排污管道 | 挖沟，布管线到化粪池或排污管网，回填、恢复原有路面（含管材、接头、不含化粪池） | 米 | 300 |
|  |  | 36 | 安装化粪池 | PE-3格牛筋化粪池，管口直径110mm，容量0.3-1立方。含辅料及挖埋、安装人工费。 | 个 | 1800 |
|  |  | 37 | 坐便器 | 国内一线品牌连体坐便器 冲落式马桶，缓冲上按两端式，地排，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板。含辅料及安装人工费。 | 只 | 1200 |
|  |  | 38 | 洗脸台盆 | 釉面洁净平滑，含下水软管、波纹管、立式台盆龙头、三角阀。轮椅可进入。含辅料及安装人工费。 | 个 | 500 |
|  |  | 39 | 恒温花洒 | 表面拉丝处理，赛道阀芯，1.5m304不锈钢花洒软管，304不锈钢五功能手洒。 | 套 | 899 |
|  |  | 40 | 卫生间防水 | 找平，三遍防水涂料；地面上返300mm，湿区1800mm以上；24小时闭水试验合格，蓄水高度30mm-40mm。 | 平方 | 85 |
|  |  | 41 | 浴帘 | 浴帘高度≥1.8米，宽度≥1.2米，浴帘材质：涤纶，防水防霉，浴杆可伸缩，免打孔安装。 | 个 | 260 |
|  |  | 42 | 浴室镜 | 适老化浴室镜，根据现场定制 | 个 | 800 |
|  |  | 43 | 地漏 | 地漏安装，不含PVC铺设管道、开槽、回填 | 个 | 150 |
|  |  | 44 | 整体卫浴 | 应具备如厕、沐浴功能，配置坐便器、手持花洒、洗手盆、照明、排风、安装扶手、地面防滑等适用于老年人使用，底座应采用SMC材质。 | 个 | 5500 |
| 9 | 门窗 | 45 | 免漆门 | 门净宽不低于80cm，高度大于180cm,含门套、门锁等五金配件及安装费。 | 套 | 1300 |
|  |  | 46 | 铝合金门窗 | 铝材厚度1.2mm以上，单层玻璃厚度5mm，窗户含纱窗。含旧门窗拆除及新门窗安装费。 | 平方 | 900 |
|  |  | 47 | 门把手 | 更换为T型把手。含辅料及安装人工费。 | 个 | 220 |
|  |  | 48 | 纱窗 | 推拉纱窗，免打孔.圆润护角，加厚铝合金角码，拼装简单.双毛条，密封好。含安装。 | 平方 | 160 |
|  |  | 49 | 窗帘 | 定制布艺窗帘，褶皱需乘褶皱倍数，含轨道/罗马杆 | 米 | 150 |
|  |  | 50 | 门窗加固 | 门窗加固，更换损坏的玻璃等。含材料及人工费。 | 项 | 300 |
| 10 | 阳台 | 51 | 晾衣架 | 置地晾衣架。X型，304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，长度120-160CM可调节，高度132CM，底座宽度75CM。 | 个 | 300 |
|  |  | 52 | 自动升降衣架 | 可自动升降晾衣架，方便操作，双杆，长度≥200厘米，带照明功能，含安装人工费。 | 套 | 1399 |
| 11 | 厨房 | 53 | 定制橱柜 | 含下柜体、下柜门、五金件、台面采用人造石或不锈钢，柜门采用双饰面或模压门板，易清洁。含材料、辅料及送货上门安装。 | 米 | 1850 |
|  |  | 54 | 定制吊柜 | 主体颗粒板材质，双饰面或模压门板，含配件、辅料及安装费。 | 米 | 1200 |
|  |  | 55 | 不锈钢厨房操作台 | 采用SUS304不锈钢材质，整体拼装式，增加牢固度，长边一侧应具圆弧形，防止老年人碰伤，立柱脚高度可调节，高度及底部空间应符合无障碍要求，方便轮椅进入。 | 个 | 1180 |
|  |  | 56 | 不锈钢洗菜池 | 不锈钢单槽，带其他配件，带高脚龙头。304不锈钢材质。含辅料及安装人工费。 | 个 | 780 |
|  |  | 57 | 外置煤气灶 | 双头灶，适用气源：液化气 天然气，额定热流量（kw）2.4-35.2。面板材质：不锈钢。 | 台 | 599 |
|  |  | 58 | 内嵌煤气灶 | 外形尺寸：720*420*160mm ，额定热负荷（kw）T:4.2 KW Y：4.2KW ，燃烧器：直火猛火燃烧器，能效：一级，适用气体：液化气 | 台 | 699 |
|  |  | 59 | 抽拉式水龙头 | 304不锈钢材质，防渗漏陶瓷阀芯，冷热出水，软管长度50CM，重力锤设计，抽拉自动回位。含安装人工费及辅料。 | 个 | 399 |
| 12 | 儿童房 | 60 | 儿童床 | 床体宽度1.2米*2米，材料：主材实木支架及排骨架。辅材为环保多层板，底漆面漆采用环保油漆。含送货安装。 | 张 | 1400 |
|  |  | 61 | 书桌和座椅 | 书桌五档高度调节，椅子三档调节。优质松木板材。增加书架收纳柜设计。尺寸：桌子长度尺寸1000-1200mm，含送货安装。 | 套 | 1300 |
|  |  | 62 | 书柜 | 玻璃门防尘书柜，甄选樟子松木，长80cm*30cm *180cm。含送货安装。 | 个 | 1200 |
|  |  | 63 | 护眼台灯 | 国AA级照度，触控开关，12W，线长1.8米 尺寸：170mm*400mm | 盏 | 350 |
|  |  | 64 | 限位器 | 免打孔安装，自由固定，铝合金材料加不锈钢螺丝。 | 个 | 15 |
| 13 | 适老化 | 65 | 疏水防滑地垫 | 采用PVC材质，无异味，韧性佳；母环圆扣可拼接。尺寸300*300mm，厚度≥15mm。含安装费。 | ㎡ | 150 |
|  |  | 66 | 防滑地胶 | 采用PVC材质地板，抗菌防霉阻燃，厚度≥2mm，耐磨层≥0.4mm。含自流平+胶贴施工费；防湿滑系数为≥R10（防湿滑系数须提供国家级检测机构的检测报告） | ㎡ | 360 |
|  |  | 67 | 适老分体智能座便盖 | V形或U形 额定电压：AC 220V 50Hz 材质：PP缓降盖板 加热方式：即热式 | 台 | 1099 |
|  |  | 68 | 洗澡椅 （提供样品） | 展开：宽540mm（±10mm）*纵深560~685mm*高735~845mm； 折叠：宽540mm（±10mm）*纵深140mm*高860~990mm； 材质： 椅架高强度铝合金，白色喷粉处理； 坐板、背板为白色吹塑件PE材质； 扶手盖主体为白色注塑件PP材质，扶手垫采用二次注塑工艺防滑TPE材质； ★坐垫、靠垫为符合SGS环保要求的高弹性EVA材质，可拆卸清洗；颜色可为蓝色、黄色、红色、橙色等醒目颜色。 脚垫为橡胶材质； 座板高度六档调节：380-500MM； ★产品最小折叠厚度140MM，且无需靠墙也可平稳站立。 | 个 | 899 |
|  |  | 69 | 一字扶手 | 颜色：白色、黄色、蓝白色可选，尺寸：长度370到880mm可选，外径38MM，材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑； ★扶手承重力≥200kg，扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料。含配件及安装。 | 个 | 178 |
|  |  | 70 | L型扶手 | L颜色：白色、黄色、蓝白色可选，尺寸：420*680MM，外径38MM，材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑； ★扶手承重力≥200kg，扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料。含配件及安装。 | 个 | 399 |
|  |  | 71 | U型上翻落地扶手 | 上颜色：白色、黄色、蓝白色可选，尺寸：600*700MM，外径38MM，材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑； ★扶手承重力≥200kg，扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料。含配件及安装。 | 个 | 468 |
|  |  | 72 | 挂墙式助浴凳 | 座板宽380MM，水平座板垂直于地面的距离可调范围从425MM到550MM，高强度铝合金框架，安全牢固，经久耐用，环保工程塑料座板，防滑设计，5个漏水孔，高档记忆PU回弹坐垫，触感温暖舒适； 高级TPR橡胶脚，防滑静音；★安全承重190公斤。含配件及安装。 | 个 | 480 |
|  |  | 73 | 一体式马桶扶手架 （提供样品） | 宽570×纵身540×高650mm(±50mm)，材质：PP+碳钢+TPE，净重≥8kg，适配马桶缸体座高：370~440mm，可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观； ★无需打孔安装，产品直接安装在坐便器与坐便器盖板之间。含配件及安装。 | 个 | 999 |
|  |  | 74 | ABS扶手 | 主体颜色为黄色，表面ABS抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部铝合金。整体直径3.5CM，龙骨直径2.8cm。适用于室内通道、楼梯、台阶靠墙安装。含配件及安装。 | 米 | 200 |
|  |  | 75 | PVC扶手 | 外层PVC材质，内层为不锈钢或铝合金，圆形，直径为35-50mm;适用于室内通道、楼梯、台阶等靠墙安装。含配件及安装。 | 米 | 180 |
|  |  | 76 | 实木扶手 | 尺寸：直径35mm，产品构造：集成材、长度方向指接、三层叠厚，产品规格：使用符合环保要求油漆、粘合剂。含配件及安装。 | 米 | 300 |
|  |  | 77 | 不锈钢落地扶手 | 全部采用304不锈钢管，含立柱，需上门实地安装。直径35-50mm，高度800-1000mm。 | 米 | 360 |
|  |  | 78 | 床边扶手 | 扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：≥800*600MM，★产品净重量≥20KG，提高使用安全性。高度:750mm-850mm高度6挡可调，材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度橡塑NBR海绵套管，底座：3.75mm厚钢板，表面烤漆橡胶条包边处理，稳固安全。固定立柱套管采用直径43mm优质碳钢机加工而成，立柱壁厚4mm，立柱高度30cm,采用整体螺丝固定的方式，安全美观。★扶手内管均采用壁厚1.2mm高强度碳钢。具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。含配件及安装。 | 个 | 890 |
|  |  | 79 | 起身扶手 | 扶手可固定、防侧翻、无凉感，整体表面采用无凉感磨砂材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：580*260mm，产品净重量：≥7.2KG。高度：820mm；横杆间距（从上到下）：250mm，250mm，320mm：立杆间距：300mm，材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度橡塑NBR海绵套管；底板厚度：4.75mm,表面静电喷塑橡胶条包边处理，稳固安全。固定立柱套管采用直径42mm优质碳钢机加工而成，立柱壁厚4mm,立柱高度78mm,底板跟立杆的连接采用不锈钢螺丝固定方式，安全美观。扶手内管采用直径32mm高强度碳钢，扶手内管壁厚1.2mm。具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。含配件及安装。 | 个 | 460 |
|  |  | 80 | 拼接斜坡 | 材质∶ PELD 及 PEHD 混合材料。性能∶表面防滑设计，安全性强。规格∶可根据实际情况灵活进行裁剪拼接，组装简单。含安装。 | 米 | 300 |
|  |  | 81 | 橡胶坡道 | 材质∶天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑、承重力高达500kg。尺寸范围(0.8-4cm) | 块 | 400 |
|  |  | 82 | 水泥坡道 | 坡道宽度≧800。坡高≤350mm，高度与斜坡比例为1：8，坡高≤600mm，高度与斜坡比例为1：10，坡高≤750mm，高度与斜坡比例为1：12。 | 平方 | 280 |
|  |  | 83 | 门槛移除 | 拆除门槛，水泥找平或补过门石与地面平。 | 个 | 800 |
|  |  | 84 | 感应小夜灯 | 可插电，材质：ABS，3C认证，LED节能灯泡、内置锂电池，暖光感应距离是正面100度，3米以内，天黑的时候，走到它的感应范围，就自动亮起，人离开感应范围，25秒正负5秒自动熄灭。 | 个 | 80 |
|  |  | 85 | 门洞拓宽 | 含门洞扩宽或加固，门槛（如有）坡化或去除门槛，不含门套及门的安装，扩宽后门洞净宽度不低于80CM. | 个 | 1000 |
| 14 | 家具 | 86 | 适老餐桌 | 尺寸：长800*宽800*高750mm；★框架：采用优质橡胶木实木，台面：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。含送货安装。 | 张 | 980 |
|  |  | 87 | 适老扶手椅 | 尺寸：550*630*830mm，框架：弯曲木，靠背外框+扶手+前后脚为一个完整件，无榫接、胶粘等组装方式，具有较良好的强度性能和抗震力，扶手处应留有可放置拐杖位置。海绵：采用高弹海绵，面料：采用优质科技布；油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；含送货安装。 | 张 | 380 |
|  |  | 88 | 居家适老床 | 尺寸：长2000*宽1200*1000mm；★材质/配置：全橡胶木实木床头床尾，床边附有橡胶木实木扶手；环保油漆：3层底油及2层面漆；软包：采用耐磨超纤皮；质感需柔和；粘合剂材：采用环保胶水；工艺：无尖角，四角需倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。含送货安装。 | 张 | 1980 |
|  |  | 89 | 衣柜 | 双开门，宽≥800mm，高≥1800mm，材质：实木或人造板材，底漆面漆采用环保油漆 。含送货安装。 | 个 | 1200 |
|  |  | 90 | 适老化床头柜 | 尺寸：长400*宽400*高650mm；★框架：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳木皮，油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。含送货安装。 | 个 | 590 |
|  |  | 91 | 鞋柜 | 尺寸60*100cm 材质：人造板 特点：合理分区储物，层板可拆卸。内部存储空间大。宽大台面载物。含送货安装。 | 个 | 600 |
|  |  | 92 | 电视柜 | 尺寸：800-1000mm,材料：人造密度板，理分区储物。含送货安装。 | 个 | 580 |
|  |  | 93 | 双人沙发 | 尺寸：1400*650*950mm；★材料：主材进口橡胶木实木支架，经防潮、防腐、防虫化学处理；品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保；高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，采用优质布艺面料/优质防水防污超纤皮软包。含送货安装。 | 张 | 1980 |
|  |  | 94 | 茶几 | 尺寸：500*500mm；★材质：实木框架，经久耐用；面板：多层板，表面贴实木贴皮；茶几双层设计，开敞式双层置物；曲折脚造型，刷环保油漆；大圆角设计，安全，保护老人不易受伤。含送货安装。 | 张 | 950 |
| 15 | 家电 | 95 | 电视机 | LED液晶电视≥40吋，运行内存 1GB ，机身内存 8G DDR3，整机亮度（典型值）200nits，色域值色域覆盖率：≥28%(min)，分辨率 1920*1080，对比度1200：1。含送货安装。 | 台 | 2200 |
|  |  | 96 | 冰箱 | 容量：≥220L，制冷方式：直冷，箱门结构：三门，自动低温补偿可根据外部温度变化自动调节制冷温度。含送货安装。 | 台 | 1850 |
|  |  | 97 | 洗衣机 | 洗涤容量≥8kg，脱水转速 700转/分钟，脱水容量≥8kg，水位选择8段 箱体材质 镀锌钢，洗净比 0.8比值，洗涤功率400W。含送货安装。 | 台 | 1550 |
|  |  | 98 | 空调 | 额定制冷量：3500（2000-4200）w；制冷功率：980（90-1550）w；额定制热量：4600（200-5720）+1050w；制热功率：1300（90-1920）+1050w；APF功效比：≥4.28；室内机噪音，循环风量：≥650m3/h。含送货安装。 | 台 | 3250 |
|  |  | 99 | 热水器 | 外形尺寸（长*宽*高）：698*386*386MM（±50mm）；产品容量：50L；能效等级：不小于2级；额定功率：2000W，额定电压：220V/50HZ；稳定压力：0.75Mpa，供水压力：≥0.05Mpa；24h能耗系数：0.7，最高温度：75℃；防水等级：IPX4，热水输出率：80%；产品特点：一体成型内胆，静电微粉搪瓷层，高强度低碳钢板，机械旋钮。含配件、送货及安装。 | 台 | 899 |
|  |  | 100 | 普通电饭煲 | 4L、匠铜圆灶釜 匀火速热盘 24小时预约。 | 台 | 390 |
|  |  | 101 | 普通电水壶 | ≥1.7L 304不锈钢 家用电热水壶 无缝内胆双层防烫 | 台 | 160 |
|  |  | 102 | 语音智能水杯 | 产品组成：智能水杯、Micro-USB充电线、电源适配器，说明书。产品材质：杯体采用304不锈钢，杯盖采用PP工程塑料。LED屏幕可显示时间、水温、电量、蓝牙、水质检测、饮水提醒、服药提醒、收音机、TF卡等功能且都有相应的语音提示功能。 | 个 | 380 |
|  |  | 103 | 油烟机 | 不锈钢色喷涂 触摸按键，排风量≥18m³/min，。高度吸油烟功能，噪声 (db)：≤55 dB。含配件、送货及安装 | 台 | 1250 |
|  |  | 104 | 微波炉 | 经典机械旋转微波炉，简约操作，6段火力。 | 台 | 560 |
|  |  | 105 | 电磁炉 | 产品组成：电磁炉和汤锅。性能规格组成要求：额定电压220V；电磁炉具有盲文标识且全程语音提示，接通电源会有产品功能的使用介绍引导及操作注意事项的长语音使用说明。电磁炉主机具有待机模式和开机模式。待机模式：轻触任一按键有真人语音播报该按键的功能说明，但不会开启功能，方便视障朋友熟悉按键位置及功能组成。 | 台 | 500 |
|  |  | 106 | 小厨宝 | 储水式小厨宝上出水 耐压，防腐蚀，机械控温，操作便捷，额定功率≥1500W，容量≥8升。含配件、送货及安装 | 台 | 680 |
|  |  | 107 | 听书收音一体机 | 产品组成：听书收音一体机、充电线。一体成型盲文触点按键，全程按键语音提示，具有录音、电子书、听书、播放和时钟功能。内置FM、收音机、收音机自动搜索电台，99组电台频率记忆。蓝牙音响可连接手机，播放音乐及接听电话。支持64gtf卡，支持64GU盘。 | 台 | 240 |
|  |  | 108 | 电风扇 | 白色，3档调速，5叶机械落地扇。 | 台 | 280 |
|  |  | 109 | 浴霸 | 尺寸：300*600mm，材质：PC面板+PP箱体，功能：取暖+换气+吹风+照明，取暖功率：2200W，照明：12W，电机：单电机，换气/吹风功率：40W，换气风量：≥150m³/h，噪音：≤50dB，开关方式：机械琴键 | 个 | 568 |
|  |  | 110 | 无线闪光震动闹钟 | 产品组成：闹钟、振动器、电源适配器。产品材质：钟体及振动器外壳采用ABS工程塑料。供电方式：闹钟采用DC5V或3节7号电池供电，振动器内置3500毫安3.7V锂电池供电。闹铃以震动、响铃、闪光形式提醒使用者。 | 个 | 290 |
| 16 | 助残适老 | 111 | 门磁开关 | 尺寸：发射器93*40mm，磁条63*10mm 支持三大运营商网络 安装间隔距离：小于1.5CM 静态电流：<20uA,报警电流：<100mA 无线传输方式：NB-IoT 频率：B1/B3/B5/B8 速率：上行16kb/s 下行25kb/s 电池：锂锰电池DC3V 1500mAh 待机时间：待机1-2年 心跳时间：1次/天 低电量报警：支持 支持电池电量和信号值数据上传 支持低电量和信号弱报警 | 个 | 290 |
|  |  | 112 | 紧急呼叫器 | 尺寸：88*88mm 工作电源：DC3.0V 无线传输方式：NB-IoT（电信、移动、联通） 频率：B1/B3/B5/B8 速率：上行16kb/s 下行25kb/s 待机电流：＜0.06uA 待机时间：2年（每天不超过5次信号传输的情况下） 心跳时间：1次/天 电池电量：锂锰电池 DC3.0\V 2000mAh 低电量报警：支持 报警电流：＜100mA 支持电池电量和信号值数据上传 支持低电量和信号弱报警 | 个 | 270 |
|  |  | 113 | 呼叫门铃 | 产品组成：发射器，接收器，支架，锂电池，USB线，充电器；发射器：按键自发电，无需充电，方便使用，发射器按下时。接收器：1）发射器按下时，接收器会提示所选择的音乐,并带彩色强闪光震动功能；2）至少32首提示音乐供选择，可闪光提示，音乐提示，震动提示。3）铃音大小可调节； 4）可使用距离空旷地带100米以上；室内阻隔区域40米，抗干扰。3.接收器使用锂电池蓄电，USB充电，可以随身携带；含安装。 | 个 | 260 |
|  |  | 114 | 烟雾报警器 | 尺寸：95*95mm 支持三大运营商网络 探测类型：光电式感烟火灾探测； 报警类型：烟感报警；电池低压报警，故障报警，防拆报警，测试报警； 报警音量：≥80dB(正前方3米处) 工作电流：静态＜20µA， 报警电流：＜200mA 通信指标 无线传输方式：NB-IoT 支持上传电池电量和信号CSQ值 电池:3.0V锂电池2400mAh 电池使用寿命3年 | 个 | 320 |
|  |  | 115 | 燃气报警器 | 无线传输方式：NB-IoT 探测气体：天然气(CH4) 报警浓度 ：8%LEL 探测量程 ：0-25%LEL 报警音量：大于70dB并小于115dB(正前方1米处) 使用环境：温度：-10℃～+55℃, 相对湿度≤95%，不结露 尺寸;直径90*厚34mm | 个 | 320 |
|  |  | 116 | 防走失手环 | 1、显示屏：不低于1.4英寸高清液晶屏； 2、按钮方式：触摸 +按钮； ※3、网络支持：移动、联通、电信； 4、定位系统：具有GPS+WIFI+LBS+A-GPS+北斗五重定位； 5、定位精度：室外不超过20米 ； 6、内存：不低于64Mbit+128Mbit； 7、充电方式：磁吸式充电； 8、电池容量：不低于520mAh； 9、待机时间：3~4天 ； 10、具有心率、血压、血氧、测体温、跌倒报警、计步、睡眠监测、久坐提醒功能； 11、具有单宫格大字体大音量； 12、具有双向通话功能； 13、具有SOS紧急一键求救功能； 14、具有电子围栏，可设定多个电子围栏；15、具有实时定位功能； 16、具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹； 17、具有历史轨迹播放功能:可自动播放轨迹； 18、具有远程监听功能； 19、具有低电告警功能； 20、具有电话本功能； 21、具有语音报时功能； 22、具有信息推送功能； 23、具有语音提示音； 24、支持将设备数据传到到电脑端； 25、符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书；具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 | 个 | 485 |
|  |  | 117 | 智能拐杖 | 1、LED手电筒照明，闪光警示； 2、跌倒自动报警技术，超过100分贝声音报警； 3、FM调频收音机功能，全数字集成电路设计。 4、通过标准5V USB线可以给内置充电电池进行充电； 5、灯头可45°角旋转，提供远光，近光照明； 6、产品防溅水设计； 7、产品配带挂绳，方便携带及挂放； 8、高强度可伸缩调节铝合金杆。 | 个 | 260 |
|  |  | 118 | 智能药盒 | 尺寸：直径11cm*高2.6cm 材质：食品级PP（放药格）+ABS（定时器）+纽扣电池 1.采用食品级PP+电子元件材质，无毒无异味，健康环保； 2.24小时内4组闹钟，随意设置，一次设置，每天按时响铃； 3.7分格，对应星期一到星期天标识，避免错服漏服药； 4.每天对应的小格可单独开启，卡扣紧实，不易松动。 5、三种提醒方式：铃声提醒、LED闪灯提醒、LCD上闪动符号提醒、同时有四种不同的铃声提醒； 6、有LED夜光灯功能，方便夜晚使用； 7、7格放药格，每格可以独立打开，大容量；定时器可以去除，单独使用。 | 个 | 58 |
|  |  | 119 | 耳背式助听器 | 全数字信号处理，专业噪音过滤系统 4通道、8频段数字处理技术，音质更自然、更清晰 内置高保真反馈抑制系统，有效防止啸叫，使用更舒适 4个调节程序，满足不同的听力补偿需求 适用范围：中、重度听力残疾老年人听清声音来源 | 个 | 790 |
|  |  | 120 | 伸缩手杖 | 伸展长度：74-98cm 适用身高140-184cm 材质：环保塑胶、铝合金 | 个 | 80 |
|  |  | 121 | 四角拐 （提供样品） | 材质：铝合金 T型拐杖头:塑料 挽手带:绳 厚度:1.2MM 底座尺寸:15*15CM ★可调高度:73-91CM | 个 | 96 |
|  |  | 122 | 高靠背轮椅 | 总宽：67cm 后轮离地：49cm 深度：41cm 靠背高度：45cm 扶手到座板距离：24cm 座板宽度：46cm 总长：114cm 总高：118cm 后轮直径：61cm 前轮直径：20cm 折叠宽度：28cm 体积：97*35*88喷塑车架，双交叉杆结构，高靠背，半躺，抽拉座厕垫，简易高抬搁脚，8寸加厚前轮，24寸充气后轮，附安全带，送餐桌板 | 台 | 1500 |
|  |  | 123 | 折叠轮椅 | 尺寸：总长100CM+总宽65CM*总高 85CM（±10cm），坐高≥45CM 车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经喷漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 座垫/靠垫：采用牛津尼龙布料做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整。 采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。 拆脚：固定式拆脚、操作简易，脚踏板采用塑料脚踏板，高度可调。 前轮：8英寸（20cm）PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。7、后轮：24英寸（60cm）实心胎后轮，耐磨不用充气，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置（手直接驱动轮椅时使用） 肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全 可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 | 台 | 680 |
|  |  | 124 | 助行器 | 尺寸：460*520*(740-920)mm 1、采用铝合金材质，不会划伤表面，永不生锈； 2、腿部高度可调，适合不同身高； 3、把手采用高密度PVC材质，防滑不断裂； 4、双把手设计，适用不同环境使用 5、加大加厚天然橡胶脚垫，更耐用、更防滑，内藏金属垫片，更加强其耐用性； 6、不用时，折叠非常方便，占地面积小。 7、橡胶脚垫 承重：100kg，适合身高：150-190cm 铝合金厚度：1.2mm | 个 | 280 |
|  |  | 125 | 洗澡床套装 | 外围尺寸：2000*850*250mm,内径尺寸：1800*650*150mm 最大承重：200Kg。 材质：防毒、耐寒、高弹、符合欧盟EN-71标准的环保PVC。 采用抽充两用气塞：充气时只进气不出气，抽气能快速放气； 90°直角排水，洗澡时废水很快排出，不会因挤压堵住不排水； 专利17°角斜面设计，头高脚低防呛水，排水方便，护理高效； | 套 | 1180 |
|  |  | 126 | 马桶增高器 | 采用PE抗菌材质，增加马桶高度，两侧扶手设置，方便老人起身辅助。适用于关节受限老人的如厕起身。 | 个 | 288 |
|  |  | 127 | 翻身枕 | 尺寸：500*250*150mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。 | 个 | 85 |
|  |  | 128 | 适老餐具 | 1、助食筷可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的病人，自主进食。其独特的设计，及时在使用过程中，因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物。长度22cm 2、助食勺和助食叉能在水平140°、轴向旋转360°的空间范围内任意调整及锁定位置，并保持其状态。手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重，满足用户的使用习惯及特殊需要。助食勺长度24.5cm，助食叉长度25cm 3、助食碗和防洒盘底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗滑动；碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒。材质：碗体为食品级PP塑料，吸盘为无毒级硅胶。助食碗直径12.5cm，防洒盘直径19cm | 套 | 380 |
|  |  | 129 | 调节靠背器 | 材质：不锈钢或铝合金材质 靠背角度五档调节，轻便透气，角度可调可折叠，承重200公斤以上。 | 个 | 260 |
|  |  | 130 | 闪光音乐门铃 | 产品组成：发射器，接收器，支架，锂电池，USB线，充电器。1.发射器：按键自发电，无需充电，方便使用，发射器按下时。2.接收器：1）发射器按下时，接收器会提示所选择的音乐,并带彩色强闪光震动功能。2）32首提示音乐选择，可闪光提示，音乐提示，震动提示。3）铃音大小可调节；4）可使用距离空旷地带100米以上；室内阻隔区域40米，抗干扰。 3.接收器使用锂电池蓄电，USB充电，可以随身携带。 | 套 | 200 |
|  |  | 131 | 智能电饭煲 | 性能要求：功率：≤900w 2）额定电压：220V 3）额定频率 50Hz 4）容量≥5L。 产品组成：电饭煲主机、铝制内外喷涂不粘内锅 、蒸笼、饭勺、汤勺、量杯、遥控器、电源线。 功能特点：1）控制面板各功能按钮均带盲点、文字，有LED显示屏，有90流明高亮闪光提示。2）宽电压工作模式160V~250V范围内都能使用，可满足电压不稳定区域用户。3）共有5个功能按键，分别为“功能选择，取消/保温，预约，“+”“-”。选择功能后，3秒内按下“预约”键后可为所有功能提供30分钟-24小时预约。 | 个 | 460 |
|  |  | 132 | 无障碍报警水壶 | 1.性能要求：功率：≥1500W 容量：≥1.7L.2.产品组成：水壶壶体、底座、语音闪光震动一体提示器、适配器，说明书，支架，USB数据线。3.功能要求：1）水壶拥有恒温主动保温功能，处于保温模式时，保温开关的指示灯为蓝色。2）报警器侧面有2个开关，一个可控制8档音量可调功能，一个控制提示方式：闪光，语音，震动，闪光+语音，闪光+震动。3）提示器同时按下音量键和模式选择键，有水壶使用说明书的长语音读报，大致语音内容包括：欢迎语、产品详细介绍、适用注意事项及售后服务提示。4）水壶底座有不低于4个防滑钉，可360°旋转不断电。 | 个 | 460 |
|  |  | 133 | 防溢报警器 | 尺寸：93*40mm 工作电源：DC3.0V 无线传输方式：NB-IoT（电信、移动、联通） 频率：B1/B3/B5/B8 待机时间：3年（每天不超过5次信号传输的情况下） 心跳时间：1次/天 电池电量：锂锰电池 DC3.0\V 1500mAh 低电量报警：支持 报警电流：＜100mA 支持电池电量和信号值数据上传 支持低电量和信号弱报警 | 个 | 320 |
|  |  | 134 | 便携式斜坡板 | 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重≧300kg。长度1200*760mm。成品，直接铺设安装。 | 副 | 480 |
|  |  | 135 | 床边桌 | 桌面尺寸：40*80cm±10cm，高度90～65cm可调节，带收纳功能，桌面环保，耐磨，升降灵活，带万向静音轮，制动好，无噪音。 | 张 | 690 |
|  |  | 136 | 床边护栏 | 1.材质：优质不锈钢 2.安装：通用型 3.产品配件：固定支架、螺丝、护栏 4.产品功能：保护床上儿童老人等防止坠床，防止二次伤害。含安装。 | 张 | 235 |
|  |  | 137 | 自动助起床垫 | 1.长度可调节：1800/1850/1900/1950mm（±20mm） 2.宽:830mm（±10mm） 3.高:100mm（±10mm） 4.【背板折转】0~70°±5° 5.【腿板折转】0~40°±5° 6.【安全承重】135KG 7.纯聚氨酯海绵软垫 8.进餐读书，自主操作轻松调整坐卧位置； 9.踏脚功能，足部支承，提升安全感。 10.电子操控，减轻人员劳动强度； 11. 背腿双向后退技术，多联杆运行机制，使床垫升降时背板和腿板平行位移，为腰臀部提供更多空间。升降没有挤压感，使用更舒适。 12.床垫架子具备安全防夹手功能。 13、含送货、安装。 | 张 | 980 |
|  |  | 138 | 居家护理床 | 1、外形尺寸： 长度2100mm±50mm，床宽度1000mm±50mm，床体标准高度500mm±50mm。 便孔尺寸：310X230mm ±30mm ★整体承重可达≥300kg，背板动态载重≥70kg； 2、调整角度：背部调节高度：0-70°/±5°，腿部调节高度：0-40°/±5； 3、床框采用30*60mm钢管，床面框30*20mm矩型碳素钢管焊接，整床采用机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大；（厚度1.0mm） 4、床面板采用4mm优质钢网焊接而成，每段承重80kg，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防压疮； 5、优质网状钢丝结构，弹性大、透气性好，可避免床垫因潮湿而产生的霉变。四分段式结构，更符合人体工学原理； 6、金属表面采用双重涂层技术：真正达到内外防锈，经静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色； 7、摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向过营保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，耐磨、轻便省力、无噪音； 8、双侧可插式护栏，方便起身及坐卧助力，有效防止坠床，护栏尺寸：900*270mm（长*宽），护栏圆管直径：19mm； 9、床腿采用优质钢管，底座采用防滑设计脚垫，耐磨延年，使整床支撑力更稳定。承重更牢固； 10、摇手柄长90mm，操作半径180mm；摇手柄圆形设计，有防滑凹痕。手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，避免碰撞，护理人员双腿，更方便于护理操作，安全可靠； 11、床头尾板及包围采用弧线形设计。双面贴三聚氰胺，耐划伤，抗氧化强，环保认证产品。床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求； 12、床头尾板及包围采用弧线形设计，床头尾厚度40mm，床尾上弧形扶手35mmφ，床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求； 13、床垫：与床尺寸配套，材质说明：20mm高密度海棉+40mm天然机压环保椰棕+防水布套，高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。 | 张 | 1980 |
|  |  | 139 | 坐便椅 | 扶手间内宽：44CM； 坐板到地面高度：41-51CM； 扶手到地面高度：63-73CM； 靠背到地面高度：74-84CM； 四脚占地尺寸：54*44CM； 钢制，喷漆表面处理； 高度可调节。 | 个 | 280 |
|  |  | 140 | 防撞板 | 1.材质：NBR（丁睛橡胶） 2.尺寸：0.8*8*200cm 3.规格：一条2米 4.材质：EVA、3M胶。 5.乳胶垫般弹软，宝宝磕碰不疼。 6.拒水防污表层，一擦即净。 7.强韧升级，耐住宝宝啃咬。 | 条 | 80 |
|  |  | 141 | 防撞条 | 尺寸：35*35*7mm 材质：pvc 双面胶/免钉胶 防火阻燃，经久耐用，不含甲醛 | 米 | 38 |
|  |  | 142 | 防撞角 | 尺寸：60*35*12mm 材质：NBR，防水耐油 加厚，无残留，不伤家具 | 个 | 5 |
|  |  | 143 | 电源插座保护套 | 阻燃防触电防水，PE环保原料 适用于多种常用插座，无缝贴合。 | 个 | 50 |
| 17 | 其他 | 144 | 售后服务卡 | 含施工单位名称、售后服务电话等。 | 张 | 5 |
|  |  | 145 | 搬运清洁费 | 改造家庭改造中旧物件搬运及复位，改造清洁费 | 户 | 300 |
|  |  | 146 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、系统数据录入、照片上传等 | 户 | 300 |

附件2：“五、评标内容及标准”商务技术评分修改如下：

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合情况 | - 体系认证 - 1.供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； - 2.供应商具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； - 3.供应商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 注：有效性认定：提供体系认证证书复印件加盖公章及全国认证认可监督管理委员会信息服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图，未提供或不在有效期不得分） | 0-3分 |
|  |  | - 企业资质 供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的得2分，不提供不得分。 （注：须提供证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分) | 0-2分 |
| 2 | 类似业绩 | 投标人具有类似有关改造项目业绩的，每个得1分，最高得2分。（提供证明材料复印件加盖公章，合同证明） | 0-2分 |
| 3 | 设备产品技术参数指标情况 | 符合招标文件明确带“★”指标参数的得12分。指标参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 备注：需提供相关证明材料，加盖公章，否则不得分。 | 0-12分 |
| 4 | 项目组成员情况 | - 1.项目负责人 - 拟派项目负责人具有3年及以上相关改造经验得2分； - 具有本科及以上学历得1分； - （注：须提供人员相关证书及本单位出具的投标截止时间前近三个月内任意一月的社保证明材料，并加盖公章，不提供不得分。） | 0-3分 |
|  |  | - 2.投标人拟投入的项目组成员具有专业的技术实施人员，实施人员具有住房和城乡建设部门颁发的建造师资格证书、质量员、材料员、资料员、安全员、施工员等职业培训合格证书的，每类证书得1分，最高得6分。 - 3.投标人拟投入的项目组成员具有人社部门或人社部门确认的职业技能等级认定机构颁发的养老护理员、社会工作师、老年人能力评估师、健康管理师证书的，每类证书得1分，最高得4分。 - 同一人有多个证书不累计计算，响应文件内须提供相应证书原件扫描件，以及其在投标人单位出具的投标截止时间前近三个月内任意一月的社保证明材料，否则不得分。 | 0-10分 |
| 5 | 对项目的理解及重点难点分析 | 对项目的理解及重点难点分析：根据投标供应商提供的对本项目的理解、总体思路、重点和难点分析及解决方案的内容是否全面、是否具有针对性和合理性等进行评分。 （1）对本项目的理解的准确性、全面性（0-2分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 （2）总体思路的清晰程度、合理性（0-2分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 （3）重点和难点分析及解决方案的针对性、合理性（0-3分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 | 0-7分 |
| 6 | 前期入户需求调查和改造设计方案 | 前期入户需求调查和改造设计方案：根据投标供应商提供的前期入户需求评估方案和改造设计方案内容进行综合评审。 （1）根据前期入户需求评估方案是否具体详细、符合实际、切实可行、科学合理性进行评分，最高3分，评分范围（0,0.5,1,1.5,2，2.5,3）。 （2）根据改造设计方案是否具体详细、符合实际、切实可行、科学合理性进行评分，最3分，评分范围（0,0.5,1,1.5,2，2.5,3）。 | 0-6分 |
| 7 | 施工（安装）改造方案 | 施工（安装）改造方案：根据投标供应商提供的改造方案的内容要详细性、针对性及合理性进行评分： （1）施工方案（0-2分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 （2）人员安排（0-2分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 （3）进度计划和保障措施（0-2分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 （4）项目实施过程中与采购单位及用户等各方面的沟通协调方案（0-2分），评分范围（0,0.5,1,1.5,2）。 | 0-8分 |
| 8 | 应急预案及安全保障措施 | 应急及安全保障预案：根据投标供应商提供的应急预案、安全保障，文明施工措施、培训方案的针对性，合理性进行评审。 （1）应急预案（0-1），评分范围（0,0.5,1）。 （2）安全保障（0-1），评分范围（0,0.5,1）。 （3）文明施工措施强针对性强（0-1），评分范围（0,0.5,1）。 （4）培训方案（0-1），评分范围（0,0.5,1）。 | 0-4分 |
| 9 | 实物样品 | 要求提供主要设备样品,根据外观、材料、参数要求、功能等进行打分，设备功能先进得6分，,设备功能基本能满足得4分；设备功能不能全部满足得2分，不提供不得分。（主要设备：洗澡椅、一体式马桶扶手架、四角拐）。 | 0-6分 |
| 10 | 信息化管理 | 具有信息化管理软件，具备客户（项目）管理及改造数据录入、评估管理、施工任务分配、评估对象家庭定位功能、改造方案审核、前后照片对比功能，改造数据储存功能、二维码生成功能等且具有可行的操作性进行评分，提供软件系统应用截图，信息化管理系统网址、测试用账户和密码，每个功能得0.5分，最高得5分。 注：投标文件中须提供信息化管理系统网址、测试用账户、密码加盖公章，否则不得分。 | 0-5分 |
| 11 | 质量控制措施 | 根据投标供应商提供的项目质量控制措施的针对性、合理性、有效性进行评审。评分范围（0,1,2,3,4,5）。 | 0-5分 |
| 12 | 售后服务 | 售后服务方案：至少包括：后续服务保障的可靠性、“三包”方案、技术支持和维护能力、故障响应时间及方式、定期巡检等情况进行打分。评分范围（0,1,2,3,4,5）。 质保期：在原有整个项目2年免费保修期基础上，每增加一年的得2分，最高得2分。 | 0-7分 |