
泰顺县政府采购
公开招标文件 
（线上电子招投标）

	采购编号
	TSCG202509016 

	项目名称
	泰顺县新老城城区绿化养护项目

	采购方式
	公开招标

	采购单位
	泰顺县综合行政执法局

	招标代理机构
	温州广信工程管理有限公司

	监督及备案机构
	泰顺县财政局


二〇二五年九月
公开招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）
3
第二部分、招标内容及需求
8
第三部分、供应商须知
15

第四部分、政府采购政策功能相关说明
24

第五部分、合同格式
30

第六部分、附件-投标文件格式
37

第七部分、评标办法
53

注：采购文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

关于泰顺县新老城城区绿化养护项目公开招标采购公告

	项目概况

 泰顺县新老城城区绿化养护项目项目的潜在供应商应在①浙江省政府采购网www.zjzfcg.gov.cn（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）②另本项目招标文件同时发布在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。获取采购文件，并于2025年10月21日 09点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：TSCG202509016   

项目名称：泰顺县新老城城区绿化养护项目
采购方式：公开招标

预算金额：2430000元

最高限价：2430000元

采购需求：

	序号
	项目名称
	采购预算一年（人民币）
	简要规格描述

	1
	泰顺县新老城城区绿化养护项目
	2430000元
	详见招标文件


合同履行期限：自合同签订生效之日起二年（24个月，1+1的方式），经考核合格后可续签一年，最多续签二年合同一年一签。如连续两个月考核成绩低于75分(不含)或一年内考核成绩累计三次低于75分(不含)的，一次性扣减年养护款的 20%，并终止养护合司，不再续签下一年合同。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

  1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无。

3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取招标文件 

    时间：/至2025年10月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

    地点（网址）：政采云平台线上获取 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

    提交投标文件截止时间：2025年10月21日09:00（北京时间）

    投标地点（网址）：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交 

    开标时间：2025年 10月21日09:00 

    开标地点（网址）：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标  

五、公告期限 

    自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：/  

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

    1.采购人信息

    名    称：泰顺县综合行政执法局 

    地    址：浙江省温州市泰顺县罗阳镇廊桥大道76号  

    传     真：/  

    项目联系人（询问）：张先生  

    项目联系方式（询问）：0577-67616198  

    质疑联系人：张先生    

    质疑联系方式：0577-67616198  

    

    2.采购代理机构信息            

    名    称：温州广信工程管理有限公司             

    地    址：浙江省泰顺县罗阳镇中农德胜2栋2单元903室             

    传    真：/             

    项目联系人（询问）：董人福              

    项目联系方式（询问）：0577-67588537  

    质疑联系人：张汕锦             

    质疑联系方式：0577-67588537  　　　　　　     

    

    3.同级政府采购监督管理部门

名称：泰顺县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传真：/

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

 　　　　　　　　　

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）
	项号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	泰顺县新老城城区绿化养护项目

	
	项目编号
	TSCG202509016

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购单位式
	公开招标

	
	采购预算

（最高限价）
	本项目设1个标项，采购预算（最高限价）：2430000元

	
	采购单位
	泰顺县综合行政执法局

	
	招标代理机构
	温州广信工程管理有限公司

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件。

	
	投标供应商

资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体投标；

4、本项目不允许转包、分包；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受 

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织   

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√) 不允许

□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件说明
	1.投标文件组成：《资格文件》《商务技术文件》《报价文件》。

2.投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

3.投标文件的签章：电子签章。

4.投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）；

“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

5.投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。

6.投标文件的上传和递交：

“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

7.电子加密投标文件的解密：

（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标无效。

8.投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。

9.存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：

（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；

（2）投标有效期内撤销投标文件的。

8、中标后，中标供应商须提供一正四副的纸质投标文件至招标代理处作为纸质存档。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要。合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户。

	
	招标文件获取方式
	自本公告公布日起至投标文件递交截止时间前，均可获取招标文件，公告附件中的招标文件仅供阅读，招标文件合法获取方式如下：

①供应商登陆政采云账户（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）找到本项目后点击获取采购文件；

②另本项目采购文件同时发布在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://122.228.219.161/TPFront/）。

	
	投标截止时间
	2025年10月21日 09:00  截止(北京时间)。

	
	投标文件递交地点
	通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应

	
	开标时间

开标地点
	开标时间：2025年10月21日 09:00  (北京时间)

开标地点：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标

	
	评标地点
	泰顺县公共资源交易中心5楼评标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号）

	
	评审小组的

组建
	评审委员会构成：由采购单位代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为 5 人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的 2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1.对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。
2.对节能、环保产品优先采购。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

	
	合同备案
	1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交代理机构备案。合同原件扫描件电子版（邮件注明项目名称）发给温州广信工程管理有限公司：邮箱：1013725384@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn/）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	注意事项
	1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

3.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》(浙财采监(2022) 3号)、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监 (2021) 22号)已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

4.根据《浙江省财政厅关于进-步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021) 22号)文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑,路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为:浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意:需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。


第二部分 招标内容及管养要求
一、采购内容

泰顺县新老城城区绿化养护项目为泰顺县罗阳镇新老城城区泰顺县综合行政执法局所管辖范围内的绿化管养工作，包括调查种植土质量，做好红火蚁等外来入侵物种普查和监测防控工作，运维绿化废弃物资源化利用场地，利用数字化平台强化绿化养护管理工作，园林绿化景观节点的改造提升等。管理区域为廊桥广场公园、中央广场公园、宪法广场（台地公园）、文祥湖公园（护坡景观工程）、塔坪一期（县科技文化中心附属工程）、塔坪二期、塔坪三期、文祥公园停车场及文祥天桥工程、国家电网旁公园、东入城口公园、湖滨北路停车场、金牛广场、文祥艺术馆公共停车场、茶文化花境公园、乌岩岭路边坡治理及绿化工程、南入城口景观工程（明德学校边坡）、南入城口景观工程（收费站边坡）、凤凰山公园、金北斗公园、金湖广场、万罗山公园、中医院广场、人民广场、新老城主次干道绿化、原东门车站等多处街角绿地、所有公共场所（如质检大楼、供电大楼、科技大楼等公共区域）的道路旁绿地。

以下是养护区域明细表格：
	序号
	新城
	绿化面积（平方米）
	行道树（棵）

	1
	廊桥广场公园
	25212.88
	

	2
	中央广场公园
	14179.43
	

	3
	宪法广场（台地公园）
	6861.81
	

	4
	文祥湖公园（护坡景观工程）
	54136.46
	

	5
	塔坪一期（县科技文化中心附属工程）
	1225.15
	

	6
	塔坪二期
	26871.94
	

	7
	塔坪三期
	20566.04
	

	8
	文祥公园停车场及文祥天桥工程
	5206.28
	

	9
	国家电网旁公园
	1593.91
	

	10
	东入城口公园
	20232.1
	

	11
	湖滨北路停车场
	2341.41
	

	12
	金牛广场
	6609.6
	

	13
	文祥艺术馆公共停车场
	2713.85
	

	14
	茶文化花境公园
	3003.36
	

	15
	乌岩岭路边坡治理及绿化工程
	8621.58
	

	16
	南入城口景观工程（明德学校边坡）
	23417.84
	

	17
	南入城口景观工程（收费站边坡）
	14499.68
	

	18
	新城大道
	35824
	648

	19
	氡泉大道
	1420
	266

	20
	乌岩岭路
	1520.91
	330

	21
	经一路
	414
	

	22
	经二路
	31
	30

	23
	天关山路及支路
	51
	41

	24
	廊桥大道
	4439.91
	933

	25
	湖滨北路
	
	8

	26
	湖滨路
	
	46

	27
	文祥二路
	
	15

	28
	文祥大道
	61638
	1030

	29
	湖滨南路
	
	71

	30
	凤凰山公园
	21400.46
	

	31
	金北斗公园
	3344.8
	

	32
	金湖广场
	1985.9
	

	33
	万罗山公园
	8467.2
	

	34
	青草湾公园
	4018.9
	

	35
	中医院广场
	841.79
	

	36
	人民广场
	3424.71
	

	37
	市民公园
	3920
	

	38
	潘鼎故居绿地
	52
	

	39
	东门车站绿地
	420
	

	40
	沙堤（原育才幼儿园）地块绿地
	262
	

	41
	新风桥绿地
	260
	

	42
	云寿路
	9759
	357

	43
	泰寿南路
	
	29

	44
	泓文花园路
	
	21

	45
	泰寿路
	900.6
	80

	46
	拥军北路
	
	13

	47
	文星路
	373
	149

	48
	泰庆北路
	3571.7
	322

	49
	泰庆南路
	
	93

	50
	建设南路
	
	59

	51
	平安路
	6221
	531

	52
	建设路
	
	59

	53
	二中路
	306
	37

	54
	劳动路
	207
	16

	55
	樱花路
	
	25

	56
	联心路
	6289
	58

	57
	桃园路
	
	17

	58
	泰庆西路
	
	

	59
	镇中路
	
	2

	60
	跑马坪路
	
	4

	61
	呈祥路
	
	19

	62
	赤沙路
	
	3

	63
	白云路
	
	41

	64
	南塔路
	
	36

	65
	安泰路
	
	58

	66
	凤凰路
	
	39

	67
	时代大道
	
	69

	68
	振兴路
	88.4
	10

	69
	南外路
	
	12

	70
	葡萄园路
	54
	28

	71
	坪溪路
	107
	65

	72
	化工路
	47.7
	12

	73
	环城路
	132
	78

	74
	南大街
	
	

	75
	广场路
	
	60

	76
	垟心街
	
	33

	77
	西大街
	
	89

	78
	横街
	
	8

	79
	北大街
	
	41

	80
	人民路
	
	39

	81
	城北路
	788
	338

	82
	公园路
	473.6
	182

	83
	景园路
	189
	124

	84
	东大街
	
	62

	85
	龙山路
	
	

	86
	泰分路
	709.7
	205

	87
	坑底路
	406
	28

	88
	爱国路
	
	42

	89
	三垟路
	336
	45

	90
	康健路
	
	5

	91
	飞龙路
	
	116

	92
	泰景路
	
	109

	93
	景山路
	57
	15

	94
	常青路
	69
	71

	95
	码头岗路
	171
	41

	96
	消防路
	
	72

	97
	缤纷路
	
	48

	98
	爱民路
	84
	81

	99
	川山垟一路
	281
	30

	100
	档案馆路
	
	47

	101
	反诈公园
	4500
	19

	102
	鹤南路
	288
	31

	103
	栗子山路
	254
	38

	104
	天关山路
	1372
	204

	105
	月府路
	
	60

	106
	文化路
	119
	55

	107
	农机路
	296
	31

	108
	奥林匹克公园
	34558
	

	109
	汇总
	464117.6
	8129


二、服务范围

1、 日常养护内容：

1.1 绿化养护管理：包括管养范围内的修剪除草、防病治虫、浇水施肥、看护巡查、补缺调整、绿地保洁、重要公园及道路冬季草坪交播、道路主要景观节点花境等时令花卉每年更换4次，运维绿化废弃物资源化利用场地，上述工作按照相关标准及甲方要求执行。

1.2安全教育及技能培训管理：做好养护等工作人员安全生产教育，规范操作，避免工伤（含上下班途中）及因养护操作不当、不到位造成的人身和财产伤害；同时要求每年对职工开展组织不少于2次的园林绿化相关技能知识培训，主题及时间由采购单位统一协调安排。

1.3应急管理：遇一般突发性、不可抗力事件（如台风、雪、旱、涝等）要及时处置并安排好值班巡查，做好应急处置方案，配备齐全应急救急人员和相应装备，并按相关标准及甲方要求处置。

1.4热线处理：同时安排专职人员负责对接、处理养护管理范围内数字城管、媒体、群众来电来信来访等所反映的问题。

1.5其它：公园内景观水池管理保洁、养护范围内对外衔接、行政审批过程跟踪等工作。

1.6投标单位须提供园林绿化垃圾无害化处置方案，鼓励管养单位自行资源化处理或委托有垃圾处理资质的相关单位进行处置，并定期对垃圾处置情况及处置费用进行统计和上报。

养护范围

2.1泰顺县新老城城区采购单位所管辖范围内绿化均为本项目养护范围。

▲2.2本项目为总承包项目，可能有属于采购单位管辖范围内的但未列入附件的养护范围，投标单位需在投标前自行核对养护范围。如有问题需在开标前提出，否则视为认可本次投标包含该部分养护范围，今后不得以任何理由增加管养费用。请投标单位在投标报价时考虑此风险因素。

▲2.3考虑到养护的复杂性和不确定性，实际养护面积可能因新建绿地移交接管、市政建设或绿化工程改造等因素发生变化，因此新增或缩减的管养费用在原预算10%范围内，按中标单价乘以实际养护面积结算。

2.4在合同期内，出现新增道路，新增社区或因改造、改建、新增养护面积时，全部纳入养护范围，采购人将根据实际情况对作业量做出调整，供应商须无条件服从，费用包含在总价中，不再调整。
2.5 开展养护区域红火蚁等外来入侵物种普查和监测防控工作。根据省级普查名录，据《全国城市绿地外来入侵物种普查技术规程》和本县城市绿地实际情况，调查外来入侵物种的种类数量、发生地点、发生面积、危害程度、传播路径等，结合绿地现状等数据，分析我县重点外来入侵物种的空间分布及其特征。此项未完成扣除相应中标金额。

2.6运维绿化废弃物资源化利用场地。需新改建原有绿化废弃物资源化利用场地，用于合理处置养护项目内产生的绿化废弃物，统筹实现绿化废弃物资源化利用率85%以上。此项未完成扣除相应中标金额。

2.7园林绿化改造提升工作（包括并不仅限于以下内容）。按照招标单位的要求，在中标金额内对管养区域内园林绿化进行改造提升，包括局部绿地补植、改造提升（高品质公园主题化建设、提升）、创建绿化美化路、新增立体绿化、绿地共享（高质量开放共享需求）、活动组织（节庆活动的组织策划实施等）、林荫路建设、公益宣传（根据相关活动要求对公益宣传牌等进行设计设置更新）等相关内容，结算金额以根据决算单位实际审价金额为准，此项未完成不予支付。

3、管养单位在绿化养护期间，应遵循并严格按照相关考核规定进行养护，所产生的费用包含在投标报价内，今后不予增加。

4、因不可抗力原因造成养护范围绿化损失的费用，由采购单位自行承担。

三、绿化养护标准
1、投标单位必须严格按合同条款、绿地养护标准，精心组织养护，确保养护质量。

2、绿化养护要求养护质量达到《浙江省园林绿化技术规程（试行）》、《温州市园林绿化养护管理手册》及国家现行有关的规范标准相对应的绿化养护质量标准及要求。（此招标文件只列举部分内容）
乔木的养护管理

浇水

时间

①夏季应避开高温，推荐上午7点半前，下午5点半后。

②冬季应避开霜寒，推荐上午9点后，下午3点前。

③春秋时间不限。遇雨停浇。

方式：

①浇灌应浇透。

②喷灌应均匀。

③严禁高压水猛冲。

淋洗：

叶面有尘，结合浇水淋洗。

新植树：

①定植首日定根水务必要浇透。

②定植10天内应至少重复3次定根水。之后按正常养护即可。

施肥

时间：

①休眠季施有机肥。

②生长季在春稍萌发时、秋稍萌发时、开花前或开花后追施有机肥或化肥。

类型：

①氮肥促叶，磷肥促花，钾肥促根，复合肥通用，有机肥缓释。

②花前肥以磷钾肥为主；花后肥以氮肥为主。如，杜鹃花后追施氮肥对来年开花量有较大帮助。

方式：

①根部追施。

②叶面追施。

③有机肥开沟深施于树冠投影环内，也可穴施，注意避让根系。

用量：

①胸径15cm以下，3-5公斤有机肥。

②胸径15cm以上，6-8公斤有机肥，按每三公分粗度加1kg有机肥为参考。

③色块植物、地被植物按每平方米施有机肥0.5-1公斤。

④化肥追施，所用浓度约控制在0.1%，具体参考药品说明书，做到宁淡勿浓，少量多次。

注意：

①根外追肥避让雨水天气、避让高温天气，傍晚喷淋效果好。

②有机肥应充分腐熟。

③新栽树木2年内不根施。

④城区乔木禁用有异味的有机肥。

⑤宁淡勿浓，少量多次。

土壤PH值：

对于喜酸性土的植物（杜鹃、山茶、茶梅、栀子、茉莉等）酌情补充硫酸亚铁。

除草

时间：

结合松土一并进行，生长季每月一次。中耕深度4-6cm，以不影响树木根系为准。

方式：

①除早，除小，除好。

②除下的杂草及时清运，保持清洁。

注意：

①土壤过湿不除。

②松土4-6厘米。

类型：

①物理除草（中耕除草）。

②化学除草（除草剂除草），大面积粗放除草可酌情使用，有地被绿化的园林中禁止使用。

修剪

时间：

①落叶树在冬季落叶休眠期进行；常绿树在春秋生长季进行。

②定干短截、整形更冠等强修剪统一放在冬季休眠期进行。

③冬花、早春花木花后修剪，如：玉兰、樱花、山茶等。

④夏花、秋花冬季修剪，如：紫薇、夹竹桃、木槿、石榴等。

⑤生长期修剪周年及时进行，去除枯枝、死枝、萌蘖枝、下垂枝、过密枝、病虫枝、迎风枝等。

方法：

①疏枝：当年枝基部移除，剪口平整光滑，无撕皮。

②短截：保留当年枝条1/3或1/2,。剪口下端留外侧芽，距离芽口0.5-1cm。

③回缩：即多年生枝条短截。10cm以上粗枝需“打倒锯”：先从下向上锯1/3，再从上向下锯断，有效防止撕皮发生。5cm以上粗枝截口（珍贵花木3cm以上）需要加涂伤口保护剂（参见：P48）。过大粗枝应分段截断，防止枝条砸落，保证安全。

④除萌蘖：早发现早移除。

⑤抹芽：剥除多余或不合理的萌芽，留分布合理芽，促发枝均匀。为防止意外，每枝预留1-2备用芽。

程序：

园林树木修剪的程序：一知、二看、三剪、四拿、五处理、六保护。

①一知：参加修剪的全体员工，必须知道操作规程，技术规范及特殊要求。

②二看：修剪前先绕树观察，对树木的修剪方法做到心中有数。

③三剪：根据因地制宜，因树修剪的原则，做到合理修剪。

④四拿：修剪下来的枝条，及时拿掉，集体运走，保证环境整洁。

⑤五处理：剪下的枝条要及时处理，防止病虫害蔓延。

⑥六保护：粗枝断面加涂伤口保护剂。

行道树：

①幼龄树以疏枝定干为主。

②成年树以疏枝短截为主。

③强剪回缩应保持树形层次清晰。

④中央主轴树木只做侧枝修剪，保护主轴枝，如并生顶枝，留选壮枝去除弱枝。如水杉、池杉、南洋杉等。

⑤无中央主轴树木一般需保证2.5-3m的主干，方便市民通行，特殊造景除外。

⑥行道树定干高度依据道路通行车辆的高度要求再做决断，通常支干道2.5-3m，主干道3.5-4m。务必做到整条道路定干统一整齐，不可参差不齐。

⑦“提干修剪”：修剪主干分枝点最下层枝条来提高主干分枝点。

线路避让：

行道树生长季节如有上方枝条触及建筑物、路灯、线路时，要随时剪除，行道树枝条与通信线应保持 0.5m 距离，与电力线保持 1m 距离。

病虫害综合防治

物理防治：

①灯光诱杀；色板粘杀；饵笼引诱；人工捕捉；采摘卵块、虫包、虫茧；刺杀蛀干害虫；摘除病枝病叶；刮除病斑等。

②对虫卵、活体虫、病枝病叶等及时清运并销毁。刮除的病灶处立即进行消毒处理并加涂伤口保护剂。

化学防治：参见《病虫害药剂防治表》。

生物防治：

①生物拮抗，如引入益生菌拮抗病菌发生。

②天敌压制，如蜘蛛、瓢虫、姬小峰、蝙蝠、壁虎、鸟类等。

清园和消毒：

①枯枝败叶、杂草垃圾的及时清除。

②疏剪过密枝条，通风透气透光是预防病虫害的有效措施。

③休眠季喷洒石硫合剂综合预防。

④树干涂白：冬至前后进行。涂白剂配方：生石灰/石硫合剂/水/动物油=10/1/40/0.2。树干涂白1.2米高度。

常见病虫害：

常见病虫害

	划分
	植物类别
	常见病虫害

	常绿
	樟树类
	樟叶蜂、樟巢螟、樟叶螨、樟脊冠网蝽、樟颈曼盲蝽、白蚁、香樟炭疽病

	
	榕树类
	黑刺粉虱、榕母管蓟马、灰白蚕蛾

	
	桂花类
	红蜘蛛、枯斑病、炭疽病

	
	含笑类
	考氏白盾蚧、炭疽病

	
	罗汉松类
	蚜虫、红蜡蚧、龟蜡蚧、叶斑病、炭疽病

	
	杜英类
	红蜡蚧、茶袋蛾、叶枯病

	
	羊蹄甲类
	冻害、角斑病

	落叶
	玉兰类
	蚜虫、介壳虫、黄化病、炭疽病

	
	落叶杉类
	茶袋蛾、蓟马、叶枯病

	
	鸡爪槭类
	天牛、日灼病、叶枯病

	
	栾树类
	蚜虫、刺蛾、蠹蛾、龟蜡蚧、流胶病、白粉病

	
	无患子类
	黄刺蛾、蚜虫、煤污病

	
	桃李类
	蚜虫、梨网蝽、小绿叶蝉、刺蛾、袋蛾、红蜘蛛、天牛、褐斑穿孔性病、流胶病

	
	悬铃木类
	天牛、悬铃木方翅网蝽、悬铃木白粉病

	
	紫薇类
	紫薇长斑蚜、紫薇绒蚧、煤污病、白粉病

	
	银杏
	蓟马、枯叶病、黄化病


补植

挖除：

及时组织人力、机械，将枯死树连同树蔸一并挖除，并对树穴进行消毒。

补植：

行道树、绿篱、色块等补植必须保持树种统一，规格相当。

补植季节：

①落叶树应于冬季休眠期补植。

②常绿树应于春稍萌芽前或秋稍萌芽前种植，梅雨季节也可酌情补植。

③反季节种植应加大土球规格，采取疏枝、疏叶、遮阴、叶面喷雾、树干保湿等保护措施。

④名贵树木补植参照反季节措施。

支柱固定：

①新栽植乔木应立即架设支撑柱。

②15cm以上乔木设立四角桩；8-15cm乔木设置三角桩；5-8公分可设置门字桩；5公分以下可设置单桩或不设。行道树一律使用四角桩。

③支柱桩基应打入土深30-50厘米。打桩点应避开新填软土，防止沉降倒伏。

④瞬时风力大于八级的区域，或大型苗木（胸径>30cm，高度>8m），可选用钢管支撑。

⑤支柱桩高=1/2主干高。

⑥树干应缠好衬垫，再加装支柱，防止损伤树皮。

⑦此项保护设施在2-3年后拆除。

草绳卷干：

新栽植名贵乔木在主干及主枝部分用草绳紧密缠绕，缠绕前先用1%硫酸铜刷树干灭菌。缠绕后可减少蒸腾也可预防日灼和冻害。

留芽：

乔木移植后萌发的新芽不宜全部保留，可结合抹芽工作抹除基部芽，留存高位芽，让水分输送高处，保证全株成活。

蒸腾抑制剂：

新栽植名贵乔木夏季应喷洒蒸腾抑制剂，高压喷雾在树冠上。浓度参考药剂说明。

复壮输液：

补充水分和养分；促进芽的萌发；防治黄叶、萎蔫等生理性病害；增强树体抗逆性；即用即插，使用安全、方便。

②根据树体大小增减用量：

	树的胸径（cm）
	10
	20
	30
	40
	45
	50

	输液袋数量
	1
	3
	5-6
	8-9
	11-12
	14-15


养护期：

养护期2年，名贵树3年，期间修剪、抹芽、喷雾、根外追施肥、浇水、排水、遮阴、卷干、防寒、立柱支撑、输液、病虫害防治等一系列养护工作到位，不仅是保活，更是复壮。养护期之后按照正常养护。

防台

制定防台预案：

①台风前防御工作。

②台风期值班工作。

③台风灾后救治工作。

强化日常养护与管理：

①增大树穴。

②种植地被。

③做好排水设施。

④选用乡土树种：如：无柄小叶榕、喜树、香樟、无患子等。

台风前防御工作：

①修剪：疏枝修剪；迎风枝修剪；矮化修剪；避让修剪。

②绑扎加固：绑扎叶片；加固树干（四角桩）。

③浅根性树种培土：如：羊蹄甲等。

台风灾后救治工作：

①树木扶正：培土、修剪、立柱支撑或重新种植。

②及时排水，防止根部腐烂。

③灾后病虫害防治：百菌清或甲基托布津等广谱杀菌剂灌根；三氯杀螨醇防治红蜘蛛；溴氰菊酯防治毒蛾等。

防汛

排水设施：

排水不良的树穴，穴底加铺砂砾、粗陶粒等渗水排水层，必要时加设排水管、排水盲沟，降低地下水位，避免渍水。

植物举例：

桃李类（碧桃、梅花、樱花等）；玉兰类（白玉兰、紫玉兰等）；银杏；鸡爪槭等根部较怕水渍。如在粘土中栽植，必要时更换壤土，否则树势不旺，病虫害严重。

疏枝通风：

适当疏枝、通风、透光，抑制细菌、真菌、蜗牛等喜湿病虫害的生长环境。

防寒

时间：

根据天气预报，极端寒冷天气需要临时采取保护措施。

措施：

培土、铺草、卷干（包草）、喷白涂白等。用石灰、硫磺对树干喷白涂白，既可以减低温差骤变的危害，也可以防止越冬病虫害。

安全操作

乔木修剪安全操作要求：

①按规定穿好工作服，戴好安全帽，系好安全绳和安全带等。

②每个作业组，推选实践经验丰富的工人担任安全质量检查员，负责安全、技术指导、质量检查及宣传工作。

③上大树梯子必须牢靠，要立的稳，单梯上部横挡与树身捆住，人字梯中腰拴绳，角度开张适中。

④上树后系好安全绳，手锯绳套拴在手腕上。

⑤修剪工具要坚固耐用，防止误伤和影响工作。

⑥公园及路树修剪，要有专人养护现场，树上树下互相配合，防止砸伤行人和过往车辆。

⑦饮醉酒、刮五级以上（含五级）大风、有高血压和心脏病者不准上树。

⑧在高压线附近作业，要特别注意安全，避免触电，需要时请供电部门配合。

⑨几个人同时在一棵树上修剪，要有专人指挥，注意协作，避免误伤同伴。

补植安全操作要求：

①开挖种植坑应避开管道、电缆等地下设施。

②进行工作前应检查工具是否完好可靠。

③铁锹、水管等工具切忌乱放，妨碍交通、绊倒行人。

浇水安全操作要求：

①使用洒水车浇水时，准守交通法规，安全行车。

②正确使用消防栓、消防带。用喷淋枪头进行洒水浇灌时，消防带的接头不能漏水、驾驶员和操作员配合得当，水花尽量避免溅到行人或溅出泥水污染道路。

③水管跨越道路时，理顺直线，不可乱放，妨碍交通、绊倒行人。

喷洒农药安全操作要求：

购买农药、看清标签；农药储运、远离食品；农药配置、专用容器；

药械故障、及时维修；操作施药、注意防护；喷洒农药、注意天气；

施用农药、注意残留；剧毒农药、禁止使用；施药现场、禁止吸烟；

防治病虫、科学用药；保护天地、减少用药；施药之前、广而告之；

农药包装、妥善处理；农药中毒、及时抢救；施药完毕、洗澡更衣。

劳动保护措施：

①改善工作条件，提高机械使用面，减少人工作业强度。

②采用具有正规安全认证的劳动工具。

③采用结实、质地好的工作制服，并根据具体岗位配备工作帽、防护眼镜、面罩等。

④防暑安全，实行错时工作制，夏季午间避开作业，防止中暑；凡有心血管疾病、中枢神经系统疾病、消化系统疾病等高温禁忌症者应注意避开高温作业。

⑤防暑劳保用品及时发放，选用茯茶、盐汽水、绿豆汤等作为高温饮料，饮水方式以少量多次为宜。可准备毛巾、风油精、藿香正气水以及仁丹等防暑降温用品。此外，要制订合理的膳食制度，膳食中要补充蛋白质和热量，维生素A、B1、B2、C和钙。
古树名木的养护管理

界定

古树：

树龄100年以上的树木；

名木：

国内外稀有、珍贵树木和具有重要历史、文化、科学、景观价值或者具有重要纪念意义的树木。

保护范围

古树名木：树冠投影外5米区域。

施肥

时间：

冬季沟施、穴施有机肥；花木古树须在花后追加薄肥。

做法：

①主干为圆心树冠投影为边界，开挖辐射状3-4条宽25深30cm的施沟。

②主干为圆心树冠投影为边界，开挖同心圆1-2条宽25深30cm的施沟。

③主干为圆心树冠投影为边界，均匀散点直径5-10cm深30-50cm的施穴。

④施肥位置每年轮换。

保土复壮

措施：

保护范围内的裸露土可放置陶粒，也可种植麦冬等地被。

补缺：

用周边好土补充空洞、塌陷等。

根系复壮：

①调节土壤pH值。

②改善土壤通气性。

③施用EM菌。

④植物营养液点滴。

⑤用生根粉。
灌溉与排水

灌溉：

古树不进行灌溉。名贵树种可酌情滴灌。

排水：

铺设暗沟或渗漏管，保证积水大雨1小时、暴雨2小时内排除；

树洞防腐

防腐技术：

①清除腐烂病灶。

②对裸露木质消毒，波美5至10度的石硫合剂或1％至2％硫酸铜及40％的福美砷可湿性粉剂进行消毒。

③待伤口干后涂树木伤口保护剂。

树洞处理：

①腐处理（见上），保持洞口圆顺。

②凝土填充（必要时加钢筋）。

③网罩住表面。

④用彩色水泥修补表面；封口要平整、严密，低于形成层。

⑤交接缝涂伤口保护剂。

处理时间：春季萌芽之前。

病虫害、除草、防台、防汛、修剪

参考乔木养护管理。

保护设施

设立标示：

古树名木名称、编号、年代等。

支撑：

过长枝需要支撑。支撑柱与树体之间加橡胶垫缓冲。

避雷针：

空旷处古树名木加装避雷针，接地电阻小于10Ω。
灌木的养护管理

浇水、施肥、除草、补植、安全操作

参照乔木养护管理。

修剪

时间：

①常绿灌木在春秋生长季进行。其中，花灌木应避开花期，花后修剪。如杜鹃。

②色块在整个生长季持续进行。

③强修剪统一放在冬季休眠期进行。

④枯枝、病虫枝、下垂枝、萌蘖枝全年及时修剪。

方法：

①疏枝：当年枝基部移除，剪口平整光滑，无撕皮。

②短截：保留当年枝条1/3或1/2,。剪口下端留外侧芽，距离芽口0.5-1cm。

③除萌蘖：早发现早移除。

④抹芽：剥除多余或不合理的萌芽，留分布合理芽，促发枝均匀。为防止意外，每枝预留1-2备用芽。

⑤色块、绿篱造型，小面积用平剪，大面积用绿篱机修剪，较长的距离应牵拉辅助绳，以获得平直的效果。

⑥绿篱、色块修剪，应先剪上部顶面；然后再剪两侧立面。新稍高于绿篱色块平面5cm就应及时修剪。色块交接处应注意清晰的色彩分离，避免枝条交叉。

造型：

①灌木球的修剪：

[image: image1.jpg]



(a)幼树培育(b)轻剪打顶(c)球形趋势(d)细部养护

灌木球的修剪过程

②灌木塔的修剪：

[image: image2.jpg]



(a)幼树培育(b)雏形打顶(c)轮廓修剪(d)细部养护

灌木塔的修剪过程

③灌木墙的修剪：

[image: image3.jpg]P,
Myt 3&,4...(
lﬂ:.w‘o._,o,u”ﬂ» N

W v v e "
R e——

SHEINLR

AT ).w..\.«.?

D - )
A
.

AT Y
vty WA »y Lo *

e .% y

WS L WIS R

R

A .
A
mmw“.f.vfl. .u L
4 . Y
> aobit g o @ 8
ﬁ.ﬂﬁm A

p. ouﬂ’ iv) - i%4
N \ L Lk e
Ko aavine .nno.ﬂ.»n,. 4 T

..«\ ~...'.(.A.rv. v.,...
O e o
IR TR St ,

RSN

< e

e LR
2 A0T2 LA il HA TR
A S ) T

5y R ATERE LR RED Skt s

ﬂ\-*fi,; .,.q..mq b ,h_.-, e MY
PLAUR AT 3

> S SHE LN .m-w

487 ». i 3





 (a)初期    (b)中期   (c)成型

灌木墙修剪

绿篱修剪高度：

按照高度划分绿篱

	名称
	高度
	说明

	绿墙
	高1.8米以上
	完全遮挡住人们的视线

	高绿篱
	在1.2至1.6米之间
	人的视线可以通过，但人不能跨越而过

	中绿篱
	高0.6至1.2米
	作为跨越阻隔，最常用。

	矮绿篱
	0.5米以下
	仅作示意性阻隔，或装饰


病虫害综合防治

防治方法：参照乔木养护办法。

常见病虫害：

常见病虫害

	划分
	植物类别
	常见病虫害

	花灌
	茶花类
	茶蓑蛾、介壳虫、蚜虫、灰斑病、炭疽病、煤污病、日灼病

	
	杜鹃类
	杜鹃花冠网蝽、蚜虫、介壳虫、褐斑病、缺铁黄化病、煤污病

	
	栀子类
	蚜虫、介壳虫、黄化病、叶斑病、煤污病

	
	檵木类
	黄化病、介壳虫、袋蛾、蛴螬

	
	海桐
	吹绵蚧、蚜虫、煤污病、白星病

	色块
	石楠类
	红蜘蛛、象甲、叶斑病

	
	女贞类
	叶蜂、粉蚧、褐斑病、煤污病。

	
	冬青类
	红蜡蚧、煤污病、日灼病、白绢病

	
	黄杨类
	黄杨绢野螟、介壳虫

	
	大叶黄杨
	日本龟蜡蚧、尺蠖、褐斑病

	
	珊瑚树
	黄毛吹绵蚧、蓟马、叶斑病

	
	桃叶珊瑚
	黄毛吹绵蚧、蓟马、日灼病、叶斑病

	
	鹅掌柴
	日灼病、叶斑病、炭疽病


草坪的养护管理

草坪养护管理月历：

	月份
	养护内容

	全年
	1、修剪遵循“三分之一原则”。剪草机刀片要保持锋利。

3、修剪应在草坪干燥后进行，剪后的草屑要清理干净。

3、在盛夏，浇水应在上午7点半之前，下午5点半之后进行。在冬季，浇水在上9点之后，下午3点之前进行。春秋放宽，遇雨停浇。

4、生长高峰期加多修剪次数。在生长低速期减少修剪次数。休眠期少修剪或不修剪。

5、粗草类（如假俭草、野牛草）修剪次数要多于细叶类（如马尼拉、百慕大）。为达到同质景观，草质越低廉，养护强度就越高。

6、冷季直立型，修剪高度高；暖季匍匐型，修剪高度低。具体数据参见品种修剪高度表。

7、在5-10月份勤观察病虫害发生迹象，做到早发现早防治。

8、在5-10月份，每月坚持交替使用石硫合剂、阿维菌素制剂、波尔多液等广谱药剂。

9、草坪覆盖度大于95%；绿期大于220天。

	三月份
	1、暖季型草坪开始进入返青期，适当低修剪，以利草坪返青。全面检查草坪土壤平整状况，适当添加细沙平整坪床。对土壤板结的草坪，应使用打孔机（或其它简单工具）打孔透气。对枯草层过厚的草坪进行疏草作业。及时拔除草坪中出现的杂草。

2、对交播的草坪进行低修剪，以便暖季型草坪返青。

	四月份
	1、暖季型草坪返青期防止过度践踏，开始正常的修剪，施用一次返青肥。

2、及时清除草坪中出现的杂草，非禾本杂草推荐人工物理拔除。

3、观察虫害和病害的发生情况，早发现早防治。

	五月份
	1、杂草的多发期，增加除草次数，非禾本杂草推荐人工物理拔除。

2、暖季型草坪快速生长期，增加草坪修剪次数，施用一次分蘖肥。

3、梅雨季节前喷施石硫合剂或阿维菌素制剂，综合防治病害及虫害。

	六月份
	1、梅雨季节做好排水防涝工作。

2、暖季型草坪快速生长期，增加草坪修剪次数，保持草坪规定高度。

3、杂草的多发期，增加除草次数，非禾本杂草推荐人工物理拔除。

	七月份

八月份
	1、梅雨季结束，修剪高度从4厘米左右适当提高到6厘米左右，应对盛夏烈日暴晒。

2、夏季伏旱期，首要做好浇水工作。浇水应在上午7点半之前，下午5点半之后进行。

3、病害多发季节，喷施石硫合剂或阿维菌素制剂综合防治病害及虫害。如已发生叶斑病、白粉病、斜纹夜蛾等常见病虫害，参照药剂防治表防治。

4、继续做好杂草防除工作，施用一次伏旱肥。

	九月份

十月份
	1、气温逐渐下降，修剪高度重新降低至4厘米左右，施用一次秋茬肥，延长绿期。

2、秋旱季，继续做好浇水工作。浇水应在上午10点之前，下午5点之后进行。遇台风停浇。

3、对于草坪中出现的秃斑等进行补播工作。

	十一月
	1、暖季型草坪 开始交播冷季型草种，交播在暖季草坪草枯黄后开始。交播前对暖季型草坪进行低修剪、疏草及打孔作业。播种时可结合覆沙，并浇水保湿。交播后一个月内，冷季草萌芽定根，十分稚嫩，严禁践踏。

2、已做交播的草坪做好苗期管理工作。未作交播的暖季草逐渐枯黄，浇水次数大幅度降低，修剪基本停止。

	十二月

一月份

二月份
	1、暖季型草处于休眠状态，地上部分枯黄，避免过度践踏。

2、交播的草坪做好修剪与浇水工作。

3、春节前对草坪进行清洁，迎接春节。

4、春节过后对已有草坪机械设备进行检修和添置。


1/3原则

1/3原则是确定修剪时时间和频率的唯一依据。

①修剪高度越低，修剪频率越高，修剪次数越多；

②修剪高度越高，修剪频率越低，修剪次数越少。

③草长得过高，不应一次将草减到标准的高度，而是应该在频率间隔的时间内增加修剪次数，逐渐降低修剪需要的高度。

[image: image4.jpg]



草坪修剪1/3原则示意图
修剪高度

品种决定高度：

常见草坪草品种的参考修剪高度

	类  型
	品  种
	修剪高度/厘米

	暖季型草坪草
	矮百慕大（矮天堂）
	0.6-2.5

	
	百慕大草（天堂草）
	1.3-3.5

	
	沟叶结缕草（马尼拉）
	1.3-3.5

	
	细叶结缕草（天鹅绒）
	1.3-3.5

	
	中华结缕草
	1.3-5.0

	
	狗牙根
	2.1-3.8

	
	地毯草
	2.5-5.0

	
	假俭草
	2.5-5.0

	
	野牛草
	2.5-6.5

	
	钝叶草
	3.8-6.5

	冷季型草坪草

（仅作交播使用）
	高羊茅
	3.8-6.5

	
	草地早熟禾
	3.8-5.5

	
	黑麦草
	3.8-5.5


环境决定高度

①要恢复昆虫、疾病、交通、践踏及其他原因造成的草坪伤害时，提高修剪高度。

②树下遮阴处草坪，提高修剪高度。

③夏季为了增加草坪草对热和干燥的忍耐程度，提高修剪高度。

④在生长季开始之前应把草剪低，以利于枯枝落叶的清除；同时生长季前的低剪还有利于草坪的返青。

草坪施肥

施肥量与施肥频率：

①生长快，多施肥；生长慢，少施肥；休眠不施肥。

②土壤贫瘠，多施肥；土壤肥沃，少施肥。

灌溉量大，多施肥；灌溉量小，少施肥。

③修剪高度低，多施肥；修剪高度高，少施肥。

养护水平与肥料用量、施肥频度的关系

	养护水平
	复合肥用量
	施肥周期
	施肥强度

	精细水平
	1.0克/天/㎡
	15天
	15克/次/㎡

	一般养护
	0.5克/天/㎡
	30天
	15克/次/㎡

	粗放养护
	0.2克/天/㎡
	60天
	12克/次/㎡


注意事项：

①割草后不宜立即施肥;

②施肥必须均匀；

③撒施颗粒化肥应在草坪完全干燥的状态下进行；

④施肥后应及时浇水。

病虫害综合防治

喷施石硫合剂、阿维菌素制剂或波尔多液等做广谱性综合防治。

生长季要做好巡查工作，早发现早防治。

常见病虫害种类：褐斑病；白粉病；锈病；币斑病；蘑菇菌；夜蛾；防治方法参见药剂防治表

交播

播种量：

①播种量（g/㎡）=（计划播种面积（㎡）×千粒重（g）×10）/（1000×种子纯度×发芽率）；

②可适当增加20%，用于立地条件损耗。

播种期：

一般于11月中下旬开始交播，以暖季型草坪草枯黄休眠为准。

操作：

①交播前对暖季型草坪进行低修剪、疏草；用钉板（钉齿1.5-2cm）打孔作业。

②选择晴朗无风的天气，于9-10点之后草体无露水为好。

③人工均匀播散，按手臂挥洒宽度为一个条播带，正逆双向两次；播种时可结合覆沙。

④用扫帚、尺耙等拍打草体，让草籽落入土层。

⑤播种后立即细水喷淋，充分浸润，让草籽均匀充分的和土壤结合。

⑥交播后一个月内，每天喷水保湿，雨天除外。

⑦交播后一个月内，草籽萌芽定根，严禁践踏。

地被的养护管理

浇水、施肥、除草、安全操作 照乔木养护管理。

修剪

越冬修剪：

冬季地上部分枯萎的宿根地被，如美人蕉、玉簪、萱草等，做好地上部分清理工作。

花后修剪：

花后挺生花茎枯萎，及时清除，如大吴风草、玉簪、萱草、鸢尾等。

病叶修剪：

叶面发生病害，第一时间剪除病灶，清运销毁，避免传染。

病虫害综合防治

防治方法：参照乔木养护方法。

常见病虫害：

	划分
	植物类别
	常见病虫害

	大型
	竹类
	竹象甲、黄脊竹蝗、竹螟、竹煤污病、竹秆锈病、竹丛枝病

	
	芭蕉类
	香蕉弄蝶、冻害

	宿根
	麦冬类
	介壳虫、叶枯病、炭疽病

	
	玉簪类
	玉簪叶斑病

	
	石蒜类
	斜纹夜蛾、蛴螬、介壳虫、红斑病

	
	鸢尾类
	根结线虫、根腐病、叶软腐病、灰霉病

	
	风雨兰类
	葱兰夜蛾、叶枯病

	
	酢浆草类
	红蜘蛛、叶斑病

	
	萱草类
	蚜虫、叶斑病、叶枯病

	
	吉祥草类
	吉祥草炭疽病

	
	美人类蕉
	叶锈病

	
	一叶兰类
	介壳虫、炭疽病、叶斑病

	
	艳山姜类
	叶枯病、褐斑病、蜗牛

	匍匐
	马蹄金
	金龟子、白绢病

	
	针叶福禄考
	叶枯病

	
	佛甲草
	斜纹夜蛾


补植

补植处理：

及时挖除枯死植株，并喷施杀菌剂。按缺株的种类、规格、数量补植。

补植时间：

①大型地被（竹子、芭蕉等）参照乔木补植时间；

②宿根地被在休眠期结束时补植，品种休眠期不同，补植时间也不同，如石蒜夏季休眠，于秋季补植；如萱草、玉簪、麦冬等冬季休眠，于春季补植。

③匍匐地被于生长季开始前补植，一般在三月或九月。

疏移

疏移时间：参考补植时间。

疏移方法：

①球根类经过多年的生长出现拥挤现象，苗茎细弱，开花量降低，常用分株疏除的方式，可复壮球茎生长。

②较易退化的宿根植物可结合疏移重栽，如酢浆草。

③生长过密的匍匐地被应疏除过密走茎，方便新枝生根，佛甲草尤为明显。

追播草花的养护管理

追播，指因节庆或造景需要临时追加的草花，不做长期定植。

栽植流程

地形整理：

①粗平：翻土、细碎土块，清除石块、瓦片、残根、断茎及杂草等所有垃圾。

②施肥：撒施充分腐塾的有机肥不少于5kg/㎡，然后用旋耕机深翻30cm以上。

③细平：在设计许可的范围内提高排水坡度以利排水防涝。

定点放线：

用经纬仪、标杆、测绳、钢尺等仪器和工具参照已施工完毕的园路、广场等设施位置，按设计图纸要求测放出花卉栽植轮廓线。 

栽植：

①栽植时间尽量选择无风的阴天进行，在移植时应边栽植边喷水保持湿润，防止萎蔫。

②栽植时应先按设计密度计算出株距（如16株/m2一般情况下株距为25cm），然后按株距要求栽植出轮廓线，然后再由外向内依株行距逐行栽植。

③花卉栽植深度应与原苗圃栽植深度相平或略浅，尤其是在回填土地段，以防止因栽植过深而造成根系积水，影响长势甚至死亡。

④栽植完毕后充分浇水润涨土壤。小苗组织柔弱，根系较小，如夏季移植，应搭建遮阳网，以利快速恢复生长。

⑤运抵现场后的花卉12小时不能栽植完成的需临时假植，采用遮荫，喷水养护等措施。

栽植后的养护管理

整理修剪：

①修枝：剪除枯枝、病枝、残枝或过密细弱的枝条，促进通风、透光，节省养份，改善株型。

②摘叶：摘除老化、病害叶片。

③摘败花：花开败后及时摘除，影响美观，节省养分。

④摘心：摘除顶芽，尤其是幼苗期摘心，可促进分枝，增加花量。

⑤整形：根据整体外观形状，除去参差不齐的枝叶，保持美观。

浇水：

①夏季应避开高温，推荐上午7点半前，下午4点半后。

②冬季应避开霜寒，推荐上午9点后，下午3点前。

③春秋时间不限。

④追播类草花需水量大，应做到每日浇水。

⑤主要采用喷灌的方式，做到均匀透彻无死角，严禁高压水猛冲。

⑥高规格的区域可采用自动喷灌装置。

⑦夏季台风雨后应及时排水，以免因积水而造成根部腐烂死亡。

施肥：

①花卉栽后经过10-20天后的缓苗以后，即开始追肥，施肥配合浇水周期性进行，一次肥，3次水，做到薄肥勤施。

②常用喷雾器叶面喷施浓度为0.1%的磷酸二氢钾、尿素、硫酸亚铁或复合液体肥。

中耕除草：

雨后或浇灌后但土壤不能太湿时应及时中耕，以保证土壤的通气性，提高花卉的长势，深度以不伤根为原则。除草应在杂草发生之初，尽早进行，以免后患。

病虫害防治：

花卉较易受到病虫害侵袭，常见的有蚜虫，红蜘蛛、白粉病、黑斑病等。注意避免花卉与苗木之间相互传播，在防治花卉病虫害的同时，也要对树木进行防治，同时适当增加花卉防治的次数。

管理要求

花坛每年换花不少于4次，全年观赏期不少于330天。

花坛内无明显倒伏植株，枯残率小于10%。

藤本的养护管理

浇水、施肥、除草、补植、安全操作

参照乔木养护管理。

理藤与牵引

棚架式：

修剪时，应在近地面处重剪，发出数条强壮的主蔓，然后将主蔓垂直引至棚架顶部，使侧蔓在架上均匀分布。

[image: image5.jpg]



(a)近地面处重剪(b)牵引主蔓(c)侧蔓均匀分布

棚架式整形过程

附壁式：

适用吸附类植物，方法简单，只需将藤蔓引于墙面，注意修剪均匀及分布范围。

篱垣式：

适合于卷须类和缠绕类植物，将主蔓水平或垂直引导，每年对侧枝进行短截，使之成为整齐的篱垣。

[image: image6.jpg](b)

sy P gy N ¢ vy wybeid : R RS g A
.M. Ll s Sranawi Ao ad Bt Eb,{&!t\w

1 -

\ X &
\ A
' A o S
\
\
\ 3 %
\ \ o~
\ ~—’
\ L
1 \ r.\.‘ -
A N r "
\ N ) T \
\ \ y
\
, N x.;x.ﬂo\
A .





(a)近地面处重剪(b)牵引主蔓(c)按篱架高度修齐(d)侧蔓均匀分布

篱垣式整形过程

凉廊式：

常用于卷须类及缠绕类，主蔓不要过早引到廊顶，防治侧面空虚。

修剪

时间：

每年5-6月，9-10月，或植物开花后进行。

方法：

①对枝叶稀少的可摘心或抑制徒长枝的生长。

②通过修剪控制厚度在15-20厘米。

③栽植多年的植株应进行疏枝，减少枝条重叠。

④生长衰弱的植株进行重剪，促发新壮枝。

病虫害综合防治

防治方法：参照乔木养护方法。

常见病虫害：

	划分
	植物类别
	常见病虫害

	吸附
	凌霄类
	粉虱、介壳虫、蚜虫、凌霄灰斑病、白粉病

	
	爬山虎类
	毒蛾、炭疽病、叶斑病

	
	常春藤类
	叶甲、介壳虫、叶斑病、日灼病

	
	络石类
	叶甲、叶斑病

	蔓生
	三角梅类
	介壳虫、叶斑病、褐斑病、冻害

	
	蔷薇类
	刺蛾、介壳虫、蚜虫、蔷薇三节叶蜂、朱砂叶螨、黑斑病、白粉病

	
	锦带类
	叶斑病

	
	蔓长春类
	叶斑病

	
	素馨类
	枝枯病、叶斑病

	缠绕
	紫藤
	蚜虫、叶斑病、紫藤脉花叶病

	
	油麻藤
	木虱

	
	金银花
	蚜虫、叶斑病、白粉病

	卷须
	西番莲
	蚜虫、咖啡木蠹蛾、红蜘蛛、炭疽病、花叶病

	
	锦屏藤
	叶甲、毒蛾


水生植物的养护管理

沉水植物养护管理

沉水生植物常见的有狐尾藻、菹草、狸藻、黑藻、金鱼草、眼子菜、苦草等。

方法：生长过密时修剪。

漂浮植物养护管理

漂浮植物常见的有浮萍（田萍、大薸）、满江红、槐叶萍、凤眼莲（水葫芦）等。

此类植物虽能降解富营养化水质，但会覆盖水面阳光而造成水体生态破坏，量多建议捞除，或者使用网绳等控制在水面应用的范围。

浮叶植物养护管理

浮叶植物常见的有睡莲、萍蓬草、芡实、王莲、莼菜、荇菜等。

栽植方法：

	缸栽
	栽植时选用高50cm左右、口径尽量大的无底孔花缸，花盆内放置混合均匀的营养土，填土深度控制在30~40cm，便于储水。将生长良好的繁殖体埋入花缸中心位置，深度以顶芽稍露出土壤即可。栽种后加水但不加满，以土层以上2~3cm最佳，便于升温，以保证成活率。随着植株的生长逐渐增加水位。

	盆栽沉水
	选用无孔营养钵，高30cm，口径40cm，栽种方法及营养土如缸载，填土高度在25cm左右，栽种完成后沉入水池，水池水位控制在刚刚淹没营养钵为宜，随之生长逐渐增加水位。

	池塘栽培
	选择土壤肥沃的池塘，池底至少有30cm深泥土，繁殖体可直接栽入泥土中，水位开始要浅，控制在2~3cm，便于升温，随着生长逐渐增高水位。入冬前池内加深水位，使根茎在水下保持恒温。早春把池水放尽，底部施入基肥（饼肥、厩肥、碎骨头和过磷酸钙等），之上填肥土，然后将睡莲根茎种入土内，淹水20~30 cm 深，生长旺盛的夏天水位可深些，可保持在40～50 cm，水流不宜过急。若池水过深，可在水中用砖砌种植台或种植槽，或在长的种植槽内用塑料板分隔1 m×1 m，种植多个品种，可以避免品种混杂。也可先栽入盆缸后，再将其放入池中。生育期间可适当增施追肥1～2 次。7～8 月，将饼肥粉50 g 加尿素10 g 混合用纸包成小包，用手塞入离植株根部稍远处的泥土中，每株2～4 包。种植后3 年左右翻池更新1 次，以避免拥挤和衰退。冬季要保持水深1 m 左右，以免冻坏根茎。


水位控制：

①生长初期由于叶柄短，水位尽量浅，以不让叶片暴露到空气中为宜，尽快提高水温，促进根系生长，提高成活率；

②随着叶片的生长，逐步提高水位，到达生长旺期，水位达到最大值，这样使叶柄增长，叶片增大，有助于营养物质储存；

③进入秋季，降低水位，提高水温，使叶片得到充足的光照，增强光合作用，以促进睡莲根茎和侧芽生长，提高翌年的繁殖体数量；秋末天气转凉后，逐渐加深水位，保持不没过大部分叶片为宜，以控制营养生长。

适时追肥：

追肥的原则是水中无浪费，肥料浪费会导致水体富营养化。

①可用有韧性、吸水性好的纸将肥料包好，并在包上扎几个小孔，以便肥分释放，施入距中心15-20cm的位置，深度在10cm以下。

②可用潮湿的园土或黏土与肥料按一定的比例（一般土与化肥10比1，土与有机肥4比1）混合均匀后握成小土球（以握不粘手、松手不散坨为宜），距根茎中心15-20cm处分3点放射状施到根茎下10-15cm处，随握随施。追肥时间一般在盛花期前15天，以后每隔15天追肥1次，以保障开花量，但追肥不宜过多，过多容易加大营养生长，叶片数量加大，影响花期整体效果。

常见病虫害：

小萤叶甲虫、睡莲缢管蚜、螺蛳类、水苔、蚜虫、腐烂病、叶腐病、炭疽病。

挺水植物养护管理

挺水植物常见的有荷花、再力花、雨久花、慈姑、黄菖蒲、石菖蒲、香蒲、水莎草等。

水位：

相对稳定的平静浅水。大株形适宜60-80厘米水深；中小株形只适于20-60厘米的水深。挺水植物对失水十分敏感，夏季断水暴晒叶面会立即产生焦枯。

缸栽、盆栽、池栽、施肥方式参考浮叶植物。

常见病虫害：

斜纹夜蛾、蚜虫、黑斑病、软腐病、叶锈病、白绢病。

（九）时令花卉管养方案

1   适时浇水
浇水与除草浇水时应坚持“少量、慢浇、浇透”的原则，刚定植的花卉根系受到损伤容易缺水，应及时进行浇水，浇水一定要浇透，否则易造成草花萎蔫甚至死亡。浇水的次数应根据季节天气而定，不同季节栽植的花卉浇水不同。昆明属缺水城市，干季长，春夏季花卉生长旺盛，气温上升快、湿度小，应适当多浇水，一般浇1次透水，而秋冬季节应适当少浇水，一般1周2次透水，木本花卉、宿根花卉一般生长健壮、根系发达、抗逆性强，1周1次透水便可。发现杂草需及时人工拔除。

2   花草修剪

整形与修剪为使草本花卉多开花，凡可摘心的花卉要摘心，木本花卉要及时整形修剪。时令花卉生长过程中，不断有花朵凋谢，遇有残花或徒长枝叶要及时修剪，以保持良好的景观效果。例如，草本花卉矮牵牛、一串红、孔雀草、万寿菊等在第1茬花期过后立即摘除残花，很快会再分化出新花芽，可延长花期。红叶苋、彩叶草等多年生草本，为防止倒伏、控制株高，及时进行修剪，使之保持一个良好长势。

3   施肥时间

施肥定植时土壤中施入长效基肥，以天然腐熟肥料如厩肥、堆肥、油饼等为主，起到长效作用；若用化学肥料多以缓释复合肥为主，一般是在整地时浅施入土壤中。在花卉生长期间需要追肥，追肥以有机肥与无机肥交替使用，以无机肥和复合肥为主。花卉定植后，应适量进行追肥，花期追肥应以磷钾肥为主、氮肥为辅，以促进开花茂盛，色彩鲜艳。例如1、2年生花卉定植后追肥可平均每月施1次，以达到最佳观赏效果。而多年生花卉如木本花卉、宿根及球根，通常第1次施肥在春季萌芽生长后进行，以氮肥为主；第2次、第3次施肥分别是在开花前、开花后，第2、3次则以磷钾肥为主，第4次追施有机肥在花谢叶枯后。

4   病虫害防治

病虫害防治夏季高温多雨，天竺葵、矮牵牛、万寿菊、孔雀草等腐烂病为害严重，造成植株整株死亡，晴天可喷施百菌清，或倍多菌灵液进行防治。

5   更换时间

一年四换，补植由于人为破坏、交通事故等原因，缺株斑秃现象时常会出现，要依据原有图案栽种的品种、颜色、规格等及时进行同规格、同品种、等距离补植，以延续原有的景观效果。
（九）加强应急管理

1、制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报采购单位备案。

2、建立应急备货制，备货的内容有：①抗旱、防汛、抗台、抗寒、抗雪等物资（钢管、毛竹、水泵等）；②容器苗木，主要是夏季易干枯的灌木品种。③栏杆等易损设施。

3、遇灾害性天气，听从采购单位统一指挥，及时组织人员夏季抗旱、抗台，冬季遇积雪必须及时组织人员进行抗雪。遇到树木斜倒时，根据采购单位要求，做好清障扶正工作。 

4、做好防台树木支撑工作，在市气象台发出台风预警信号以后，立即做好树木支撑工作.

5、做好养护范围内的苗木抗台应急措施，不听从采购单位指挥，拒绝采取乔木抗台措施的或措施不力的，采购单位有权指定第三方完成并扣除50%季度规定支付总额作为违约金。

（十）管理及作业要求

1、中标供应商应建立完善的管理制度及《质量考核奖惩规定》；并建立健全的管理制度及档案资料（包括对树种、数量、更换等情况及时记录入档）；

2、中标供应商必须信守承诺，认真落实具有相应的技术固定养护人员；

3、中标供应商应认真落实具有相应技术的固定养护人员；每位上岗员工在上岗工作前，应接受过绿化技术普及培训，安全教育，包括道路交通安全教育，机械操作规程教育，消防教育等，明确每项养护工作的质量要求，并按规定操作；

4、养护人员必须挂牌上岗，统一穿着工作服，工作鞋，不能穿拖鞋上岗操作；

5、中标供应商应制定各类应急措施，如发生车损、土方倾倒、树木被台风吹倒等情况，在半小时内赶到现场，拍照后汇报采购单位，并立即处置现场，尽快恢复绿化面貌；

6、每天巡视养护路段，遇有车树木倒伏等突发情况，及时赶到现场作业，尽快恢复绿化面貌；

7、各类农药专门放置，并安排专人保管，专人使用；

8、机械设备的操作者，必须持有专门的上岗证书，不得擅自违章操作；

9、制定安全生产奖罚制度，对违反制度的工作人员，根据情节轻重予以教育和处罚；

10、实行挂牌施工，标明施工范围、内容、开竣工日期、施工单位、项目经理、监督电话、牌子置于施工范围明显处，以便监督；开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故；

11、施工现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清，如割完草皮后及时将草屑清理干净；

12、在合同执行期内，中标供应商应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购单位及有关部门的监督、检查和管理。
四、其他任务要求

1、养护期间，若采购单位需要对管养单位养护范围内的节点进行提升改造的，采购单位有权指定该节点提升改造的负责单位。

2、养护期间，因政府建设需要绿地面积减少，则该减少的绿化养护费用用于提升改造或用于节点改造后的养护费用。

3、养护期间，泰顺县新老城区的绿化养护范围内植物移植用，管养单位应遵从采购单位意见处理移植植物。

4、为了节约水资源，公园绿地浇水车可以浇到的和城市道路绿化所需的浇灌水，需要使用污水处理厂的尾水。

5、养护期间，对破坏绿化、侵占绿地的现象应及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为应及时上报采购单位及执法部门，并做好配合。

6、养护期间，遇到因人为或其它因素造成的绿化破坏，管养单位必须在一周内无条件完成补植工作，补植费用由管养单位自行负责。

7、工程安全事项

违约责任全范围包含：养护人员的安全、人身意外伤害（含上下班途中）的各类安全防护措施，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障人员出行安全畅通的保证措施，做好养护照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对养护工程现场的安全负责，接受采购单位和监理单位的现场代表对安全措施的监督。管养单位若发生与本养护管理工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标单位承担。由于管养单位安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由管养单位自负，采购单位保留追究责任的权利。

8、养护期结束后，养护单位须对所承包绿地范围内绿化苗木列出清单，上交给采购单位。因养护管理造成死亡、缺损苗木由管养单位负责补植，新补植的绿化苗木由承包方负责养护一年，因此发生的费用由管养单位承担。
五、人员配置要求

▲1、人员最低配置

	序号
	派驻人员
	投入最低人员数量（个）
	专业资格要求
	备注

	1
	项目负责人
	1
	具有园林或与园林相关的中级及以上职称，且有三年及以上的绿化养护实际工作经验（工作经验年限以证书颁发时间开始计算）
	需提供在本单位的社保缴纳证明材料和证书复印件

	2
	资料员
	1
	/
	需提供在本单位的社保缴纳证明材料

	3
	安全员
	1
	/
	需提供在本单位的社保缴纳证明材料

	4
	巡查人员
	1
	/
	需提供在本单位的社保缴纳证明材料

	5
	登高人员
	1
	登高证书
	需提供在本单位的社保缴纳证明材料和证书复印件

	6
	绿化管养技术人员
	5
	绿化工证书
	需提供证书复印件

	7
	绿化管养普通人员
	40
	/
	/

	合计
	50
	/
	/


▲注：以上所列所有人员必须每日上岗。项目负责人需要在合同签订后7天之内到岗。其他人员在中标通知书发出后陆续在一个月之内全部到岗。本表为投入最低人员数量，如因项目需要调整绿化管养人员数量，中标单位需无条件服从。

▲2、在养护期内，项目负责人到岗率应达每月工作日90%及以上，未经采购单位同意，到岗率未达标的，扣除当月管养费用500元/天。

▲3.以上人员必须为本单位人员，须提供相关证书的复印件或扫描打印件并加盖公章并提供三个月以上社保证明，各个岗位拟派人员不能是同一个人，如果一人多证的，仅计最高分值。所有资质证书必须在投标截止日期仍在有效期内。不提供或提供不全的不得分。
管养单位在养护期内，未经采购单位的同意，不得变换项目负责人，如若不能兑现，视同违约处理。
4、管养单位应遵循“人随项目走”的原则，原养护员工与原有供应商解除合同，与管养单位重新签署劳动合同，且工资待遇不低于移交前水平。该方式既有利于管养单位管理，也利于原有供应商员工的自身发展。考虑到项目的整套运作进度及原有供应商员工的利益，本项目采用“人员借用并保留现有劳动关系”的人员安置方案，保证员工的平稳过渡。

5、如遇台风、洪水或冰雪等灾害天气，承包方须确保不少于18人的应急救援队伍进场。

▲6、设备最低配置

	序号
	设备名称
	最低投入数量（台）
	备注

	1
	垃圾清运车
	2
	

	2
	草坪机
	2
	

	3
	绿篱机
	2
	

	4
	割灌机
	2
	

	5
	喷药机
	2
	

	6
	洒水车
	2
	

	7
	登高车
	1
	

	8
	巡查车（轿车）
	1
	

	9
	巡查车（电动）
	1
	

	合计
	15
	


▲7、以上设备须提供设备购买发票或设备的一年租赁合同，有行驶证的同时提供行驶证复印件。

七、现场条件

1、此次招标所涉及的人员食宿和作业工具、服装等均由管养单位自行负责解决。此次招标所涉及的人员全部由管养单位自行负责解决。

2、作业工具的临时停放由管养单位负责。

3、管养单位必须在温州泰顺地区设立服务网点，并保证在中标通知书发出后一周之内配备好服务网点。

4、本项目所产生的水电费均由采购单位负责。

八、报价要求

▲1、本次招标报价必须包括在承包区域内提供绿化养护所需的人工费（包括工人工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、工具材料费、垃圾清运费、安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服、反光衣等）及企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标供应商认为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费、代理费等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

▲2、采购人提出的绿化养护区域变更，根据原成交综合单价计算变更费用。但属于中标供应商投标漏项少算的费用不得追补。
▲3、供应商报价不得低于以下要求，低于或不响应的标文件作无效标处理。结合本项目具体情况，要求本次投标供应商员工基本工资最低不得低于泰顺县最低工资标准的110%（根据《浙江省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》浙政发[2024]3号文件要求，最低月工资标准为2010元）（即≥2211元；最低工资不包括下列四项收入（如出台新的标准或政策，按最新标准或政策执行）：①延长工作时间的工资②中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；③贴补伙食、住房等给劳动者的非货币性收入④法律、法规和国家规定的劳动者应当享受的福利待遇等；
▲4、投标人员社会保险报价必须包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、门诊医疗（ 注：养老保险基数为4812，单位须缴纳的比例为16%，即769.92元；失业保险基数为4812，单位须缴纳的比例0.5%，即24.06元；工伤保险基数为4812，单位须缴纳的比例为0.2%，即9.62元；医疗保险基数为4812，单位须缴纳的比例为7.5%，即360.9元；合计：1164.5元／人／月，每人每月社会保险报价不低于合计金额。如出台新的标准或政策，按新标准或政策执行。）。

▲5、 节假日补贴最少按年度11天计取，要求按最低发放工资标准的三倍发放节假日补贴（如出台新的标准或政策，按最新标准或政策执行）。

▲6、本项目高温补贴共4个月（六、七、八、九共四月，逐月发放，一线工人每人每月不低于300元人民币）按相关规定发放，本项目要求每人每年不少于1200元人民币。

▲7、特殊岗位津贴发放标准按10元/每人/每出勤日。
▲8、供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承担。

▲9、机械车辆损耗、机具设备、保险、维护保养、修理费、油费、电费和水费等综合费用计入投标总价，不得低于投标报价的30%。
九、服务期限

自合同签订生效之日起二年（24个月，1+1的方式），合同一年一签。如连续两个月考核成绩低于75分(不含)或一年内考核成绩累计三次低于75分(不含)的，一次性扣减年养护款的20%，并终止养护合司，不再续签下一年合同。
十、考核、违约标准及支付条款

1、依照《园林绿化养护标准》、《温州市园林绿化养护管理手册》、《绿化养护考核标准》及相关考核标准和考核细则进行综合计算考评。

2、采购单位相关职能部门组成的考核小组将负责对管养范围内的质量进行检查考评，检查将采取明检、暗检相结合的方式，每个季度综合考评一次。如需管养单位配合的将提前一小时通知该单位派员参加。

3、结算方式

3.1 合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户。

3.2 付款方式为先做后结（具体时间以财政拨付时间为准），由采购单位根据前一个季度的考核结果支付季度管养费用。

3.2 每季度由中标单位按中标总额和季度中每月的考核结果向采购单位结算，并出具有效收据。

3.3 根据《园林绿化养护标准》、《温州市园林绿化养护管理手册》等相关标准、本招标文件“绿化养护考核标准”及作出的考核结果，违约金额按月扣除，具体如下：

（1）如管养单位每月检查综合得分平均分为90分（含90分）以上，全额支付当月全部管养费用；

（2）如管养单位每月检查综合得分平均分为85分-90分（含85分），每下降一分，扣除当月管养费用2000元，以此类推（如每月检查综合得分平均分为88，共扣除当月管养费用4000元）；

（3）如管养单位每月检查综合得分平均分为80分-85分（含80分），每下降一分，扣除当月管养费用6000元，以此类推；

（4）如管养单位每月检查综合得分平均分为80分以下，每下降一分，扣除当月管养费用16000元，以此类推；

（5）如管养单位当次检查综合得分低于75分，采购单位有权解除合同，并由中标供应商承担相关责任。
第三部分 供应商须知
一、说明
1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。
2.供应商必须对所投标项全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。
3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。
4.本次采购采用《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》分别评审，评标委员会首先评审供应商《商务技术文件》，《商务技术文件》无效的供应商不进入《报价文件》评审。要求供应商《资格文件》及《商务技术文件》中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5.安全生产
在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。
6.知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7.招标文件中所列品牌、技术参数是为了对拟设备的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足或优于本项目技术需求的产品参加。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
9.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
10.本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。
11.▲供应商须具有良好的商业信誉：
1）供应商在国家企业信用信息公示系统网（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）无严重违法企业记录。    
2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/?dt_dapp=1）无失信信息记录。   
3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）无严重违法行为记录。   
 4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。    ▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。
12.▲中标/成交方必须通过浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或各地分网站，向注册所在地或组织采购活动的招标代理机构（包括招标代理机构和社会中介招标代理机构）、采购单位等进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。
13.本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）,招标文件如有补充更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。
二、招标文件
1.招标文件
1.1 招标文件约束力
▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.2 招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2.招标文件的澄清
供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购人或招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购人或招标代理机构收到，采购人或招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。
3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。
3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者招标代理机构顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件
1.投标文件
1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。
1.2 供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。
1.3 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许在基本满足招标技术要求的前提下出现的微小差异。
1.4 供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.5 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2.投标文件的组成
▲投标文件由《报价文件》、《资格文件》、《商务技术文件》三部分组成。《资格文件》和《商务技术文件》不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1《报价文件》组成

	序号
	内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	1.
	开标一览表（见附件一（一））

	2.
	投标分项报价表（见附件一（二））


2.2《资格文件》组成
	序号
	内容（▲序号1-7项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	
	供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件三）

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件四）

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（附件五）

	
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件六）

	
	供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可）

	
	供应商法定代表人授权书（附件七）（如法定代表人直接参与的仅需提供法人身份证复印件）

	
	中小企业相关的证明材料：
中小企业
中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


2.3《商务技术文件》组成
	技术部分（▲序号1-5项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	
	报价函（附件八）

	
	供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件九）

	
	法定代表人诚信投标承诺书（附件十）

	
	商务偏离表（附件十一（一））、技术偏离表（附件十一（二））

	
	供应商项目服务人员汇总表（附件十二）

	
	进场机具设备明细表（附件十三）

	
	距离采购单位最近的服务机构的详细介绍（如负责人，电话，地址，技术力量配备等）

	
	根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。

	
	其它供应商须说明的资料（如有则提供）

	
	供应商项目业绩清单（如有则提供）（附件十四）

	
	政府采购活动现场确认声明书（附件十五）

	
	供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供）


3.投标内容填写说明
3.1 投标文件格式
供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件。
3.2 开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。
4.投标报价
4.1 供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。
4.2 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3 本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为投标总价。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。
4.4 供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用。投标供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标方负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5.采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
6.投标文件的有效期
6.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
6.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
7.投标文件的签署
7.1投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。
    7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。
四、投标文件的递交
1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
2.“电子加密投标文件”解密：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
3.投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4.投标文件的备选方案
4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。
5. 投标截止期
5.1供应商应按前附表中规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。
5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
五、开标和评标
1.开标
（一）开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
（二） 开标准备
2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
（三）开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的其投标无效；
（2）投标文件解密结束；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。
3.2开标大会第二阶段
（1）符合性审查、资信技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在线公布符合性审查、资信技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信技术评审后有效供应商的名单，同时公布其资信技术得分情况。
（2）开启符合性审查、资信技术评审有效供应商的《报价文件》，在线公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过线上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（3）评审结束后，在线公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或中标供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
2.评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；
2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；
3）按照招标文件确定的评标办法确定中标方，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标方；
4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
5）根据采购人的授权确定中标方名单；
2.2评标应当遵循下列工作程序：
1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
▲供应商政采云系统填写报价和电子投标文件（开标一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。
评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
3）评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。
4）推荐中标方候选人名单，并根据采购人的授权确定中标方。
2.3 ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；
7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；
3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；
4）除2.3条款以外，出现投标数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；
5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
2.5 ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供测算依据和理由，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
2.7评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。
2.8评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。
3.投标文件的澄清
3.1 为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清。须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。
3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。 

4.禁止供应商相互串通投标。
4.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装传；
4.2 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。
5.除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争

的前提下，参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件

信息相同的；

上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书

加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

6.评标原则
▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
六、授予合同
1.决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标方。
2.中标通知书
2.1  采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网、泰顺县人民政府网上公示中标供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。
2.2 中标通知书对采购人和中标方具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标方放弃中标的，应当承担法律责任。
2.3 中标无效
1）发现中标方资格无效或中标方放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关法律法规规定执行，原则上重新开展政府采购活动。
2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。
4.签订合同
4.1 中标方须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标方应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标方未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2 招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标方在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标方承担。
5.履约保证金
合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户。

6、招标代理服务费

招标代理费向中标（成交）供应商收取，服务费以中标（成交）价计算，按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）服务类标准收取。
招标代理服务咨询费汇入以下帐号：

开户银行：中国建设银行股份有限公司泰顺支行；

开户名称：温州广信工程管理有限公司；

开户账号：33050162743500000744； 
七、投诉质疑
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。
1.供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.供应商质疑
2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑，否则，不予受理：
   （1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向采购机构提出质疑；
   （2）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（即供应商获取招标文件截止之日）起计算，但招标文件在获取招标文件截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。；
   （3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
   （4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。
2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：
（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.3采购人、招标代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.供应商投诉
3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。
3.2质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。
4.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
5.质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
第四部分 政府采购政策功能相关说明

一、中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）
（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）
（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）
（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）
2、本项目对小型和微型企业的价格给予扣除10%，按扣除后的价格参与评审，符合要求提供以下证明材料（附在《商务技术文件》中）：
（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）
（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）
（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）
3、扶持政策说明：
残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。
4、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”
5、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为其他未列明行业。
附件1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：
填写说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投

标无效。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

二、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

	温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点（不超过120字）
	经办人
	联系方式

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	王经理
	0577-88186626



	中国建设银行股份有限公司温州分行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	0577-88093286

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	郑经理
	0577-88193910



	中国民生银行股份有限公司温州分行
	民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。
	项经理
	18057779630

	宁波银行股份有限公司温州分行
	宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。
	陈经理
	0577－88007377



	杭州银行股份有限公司温州分行
	门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请

手续简：线上申请+线上签约，足不出户

利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行

额度高：最高为合同金额的80%
	叶经理
	0577-88008933

	招商银行股份有限公司温州分行
	政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。
	陈经理
	0577-88056876



	兴业银行股份有限公司温州分行
	融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	张经理

陈经理
	0577-88369368/13857713118

0577-56969696-526506

	温州银行股份有限公司温州分行
	政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。
	陈经理
	13736355866

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，

最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元

2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%
	戴经理
	13605772302

	交通银行股份有限公司温州分行
	手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。
	缪经理
	0577-88248454

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款

所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件
	叶经理
	0577-55570829




温州市政府采购信用融资意向银行选择表
（温州市供应商填写）

	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	温州市政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	温州银行股份有限公司温州分行
	

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	

	中国建设银行股份有限公司温州分行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	

	中国民生银行股份有限公司温州分行
	

	宁波银行股份有限公司温州分行
	

	杭州银行股份有限公司温州分行
	

	招商银行股份有限公司温州分行
	

	兴业银行股份有限公司温州分行
	

	交通银行股份有限公司温州分行
	

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	


注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。
第五部分 合同条款及格式
注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。
   编号  ：

甲方：泰顺县综合行政执法局    （以下简称甲方）

乙方：                        （以下简称乙方）     

根据《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》和《招投标法》等有关规定，泰顺县新老城城区绿化养护项目（招标编号：        ）招标结果和招标文件的要求，甲方将泰顺县新老城城区绿化养护项目承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成工作任务，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订合同。

第一条 合同文件

招标文件、投标文件、招标答疑、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以时间在后者为准。

第二条 养护期限

本合同养护期为   年。（    年    月    日至    年    月    日止）

第三条 管养费用

根据甲方招标文件及乙方投标书承诺内容，该合同养护期           年，本项目管养费用为：      元（人民币大写：                  元整）。

第四条 养护范围：

1、养护实施范围：详见下表        

	序号
	养护地段
	总量
	其中绿化面积（㎡）
	养护标准

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本项目为总承包项目，可能有属于采购单位管辖范围内的但未列入招标附件的养护范围，投标单位需在投标前自行核对养护范围。如有问题需在开标前提出，否则视为认可本次投标包含该部分养护范围，今后不得以任何理由增加管养费用。                

第五条 养护内容

各项具体工作的质量标准和作业规范按甲方具体要求、《温州市园林植物养护技术规程》及《招标文件》中所规定的执行。

第六条 养护人员及机械设备

管养人员应持证上岗。乙方养护人员及分块绿地养护小组人员名单、机械设备配备等需报甲方备案（详见附件1）。

第七条 履约保证金

1、合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户。

2、任务完成并验收移交甲方后十五个工作日内无息退还履约保证金；

3、乙方不能按期保质保量完成绿化养护业务，除承担相关责任外，甲方可相应没收合同履约保证金。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 养护质量标准及考核办法

养护质量标准：按《浙江省园林绿化技术规程（试行）》、《温州市园林绿化养护管理手册》及国家现行有关的规范标准执行。

考核办法：考核及支付违约金的条款（见《合同特殊条款》）

第十条 绿化养护范围的调整

本项目实施周期较长，考虑到养护的复杂性和不确定性，实际养护面积可能因新建绿地移交接管、市政建设或绿化工程改造等因素发生变化，因此而新增的管养费用在原预算10%范围内，按中标单价乘以实际新增养护面积结算。
第十一条 服务及承诺

1、乙方应明确承诺服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料。

2、在养护期内，因绿化养护不当所发生的一切费用均由乙方承担。

3、乙方在收到甲方通知后必须    小时之内及时进行现场响应。

第十二条 违约责任

1、工作期内如有绿化养护人员短缺，甲方有权按市场平均每人每日费用的两倍扣除作为违约金。

2．工作期内如使用的绿化物料、苗木、工具、设备低于（或少于）、不符合质量要求等，甲方有权按比例扣除违约金。

3、如乙方服务质量下降，甲方以书面形式通知后十天仍未改善，甲方有权雇佣任何所需人员进行上述改善，而所需一切费用则从合同款中扣除。如遇紧急突发事件如台风等，而乙方未能及时处理，甲方有权雇佣工人进行有关工作，一切费用从合同款中扣除；由于不可抗力原因除外。

4、双方不得无故终止合同（除合同约定），否则视为违约，由违约方支付对方违约金。

第十三条 双方职责

（一）甲方职责

1、及时对乙方的养护工作进行指导、监督与考核。

2、及时告知乙方养护内容和标准的相关调整内容。

3、按合同规定按时支付乙方养护经费。

（二）乙方职责

1、必须严格按照本次招投标要求及合同条款等相关规定，合理组织，精心养护，保质保量完成养护范围内的绿化养护工作。

2、严格履行投标书及询标答复的各项承诺。

3、乙方应严格按照《劳动法》等相关规定聘用养护人员，在中标后应给每一个道路绿化、看护工作人员购买人身意外伤害保险及其它必要的保险。乙方对绿化、看护人员的安全负全责（上下班途中及工作时间），作业期间发生的任何安全事故（游客和水、火、电引起的安全事故），由乙方负责。

4、养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时作出的承诺相一致。

5、制定全年及每月绿地养管工作计划，包括绿地的各类养管措施（如施肥、修剪、病虫害防治等）、质量安全保证、应急管理（抗旱、防汛、抗台、抗寒、抗雪等）、重点技术措施、绿化垃圾方案等，并及时上报甲方。

6、安排养护管理力量，制定劳动力计划表，做好突击性工作的应急安排等，落实专职养护人员名单，养护管理责任人名单。

7、养护人员、看护人员必须穿统一工作服，在道路绿化养护、看护中为保证安全，作业人员必须穿反光背心装，并加强安全管理。

8、确保在各类考核中不失责任分。

第十四条  突发事件处理及台风、大雪、旱灾、水灾等

1、养护期间乙方应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止台风、大雪、旱灾、水灾、火灾等造成的损害。

2、乙方应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，认真做好台风、大雪、旱灾、水灾等及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。

3、若遇突发性、不可抗力事件（如台风、大雪、旱灾、水灾等），导致绿化养护现场交通堵塞、出行不便、存在安全隐患，此时需要及时清理断枝、残枝等事宜，消除安全隐患。

4、若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，乙方应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知甲方和相关部门。

第十五条 合同的解除与违约责任

（一）合同解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。有权解除合同的一方，应当在违约事实发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）乙方在养护管理期间，由于养管措施不力，处置不当，出现以下情况之一，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。

1、检查考核过程中，发现有转包和分包行为的；

2、考核分低于75分；
3、发生重大质量安全责任事故；

4、因养护、处置不当，被媒体曝光造成恶劣社会影响；

5、遇灾害性天气，未听从甲方统一指挥，未按甲方要求进行应急处置造成严重损失。

第十六条 养护费支付办法

1、中标供应商在与采购单位签订合同之后，向采购单位提交5%的履约保证金。

2、付款方式为先做后结（具体时间以财政拨付时间为准），由采购单位根据前一个季度的考核结果支付季度管养费用。

3、每季度由中标单位按中标总额和季度中每月的考核结果向采购单位结算，并出具有效收据。

4、根据《园林绿化养护标准》、《温州市园林绿化养护管理手册》等相关标准、本招标文件“绿化养护考核标准”及作出的考核结果，违约金额按月扣除，具体如下：

（1）如管养单位每月检查综合得分平均分为90分（含90分）以上，全额支付当月全部管养费用；

（2）如管养单位每月检查综合得分平均分为85分-90分（含85分），每下降一分，扣除当月管养费用2000元，以此类推（如每月检查综合得分平均分为88，共扣除当月管养费用4000元）；

（3）如管养单位每月检查综合得分平均分为80分-85分（含80分），每下降一分，扣除当月管养费用6000元，以此类推；

（4）如管养单位每月检查综合得分平均分为80分以下，每下降一分，扣除当月管养费用16000元，以此类推；

（5）如管养单位当次检查综合得分低于75分，采购单位有权解除合同，并由中标供应商承担相关责任。
第十七条 安全、文明施工

1、为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

2、合同期间，养护等工作人员工伤（含上下班途中），及由于乙方安全教育不到位、安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或给公众造成的人身和财产伤害等，一切法律和经济责任均由乙方承担，甲方保留追究责任的权利。

3、乙方应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

4、乙方应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障人员出行安全畅通的保证措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受采购单位和监理单位的现场代表对安全措施的监督。乙方在养护期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由乙方承担。

5、养护期间乙方应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，乙方不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

6、养护过程中，乙方必须按投标时提供的人员配置，合理安排劳动力，未详之处按劳动法相关规定处理。

第十八条 争议解决

关于本合同争议，应双方友好协商解决，协商不一致的，提请温州市仲裁委员会仲裁。

第十九条 合同生效

1、本合同经双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，泰顺县公共资源交易中心执壹份，温州广信工程管理有限公司执壹份。
3、合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。

4、 招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要等均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

甲方（公章）：                                乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人：                      法定代表人或授权委托人：

地址：                                        地址：

邮编：                                        邮编：

联系人：                                      联系人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：                                    开户银行：

帐号：                                        帐号：  

附件1：
该项目养护人员组成表：

	人员组成
	姓名
	技术职称
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


分块绿地养护人员组成表:

	分块绿地名称
	班组长
	养护小组人员数

	
	
	

	
	
	


备注：以上人员如有变动，应及时报甲方备案。
机械设备表：

	设备名称
	数量
	品牌、型号、主要技术参数、机动车牌号

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


第六部分    投标文件格式

（未提供格式的由投标供应商自拟）

附件一（一）
开标一览表

项目名称：                                                    项目编号：

	序号
	招标内容
	投标报价（人民币）
	预算金额

	1
	泰顺县新老城城区绿化养护项目
	大写：                           ，

小写：                            
	2430000元


▲注:1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。 

 3、投标报价本项目养护管理工作一个年度的费用，包括但不限于：招标文件所规定的全部工作内容和专用工具费用、投标人为完成上述内容所必须的材料、劳务、机械投入、利润、税金、招标代理费、价格上涨风险及政策文件规定的各项所需的全部费用及投标人认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它一切费用。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：


日期：
附件二


投标分项报价表
项目名称：                                 项目编号：                     人民币    
	养护范围
	单价
	数量
	单价限价
	金额小计（元）

	绿化
	元/平方米
	464117.6平方米
	3.95元/平方米
	

	行道树
	元/棵
	8129棵
	50元/棵
	

	花箱
	元/平方米
	55平方米
	90元/平方米
	

	外来入侵物种普查和监测防控报告
	元/项
	1项
	20000元
	

	绿化废弃物源化利用场地运维
	元/处
	1处
	20000元
	

	园林绿化改造提升
	元/项
	1项
	145335.48元
	

	投标总价

（壹年）
	小写：

大写：


▲备注：

1. 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2.绿化部分投标报价包含所有绿化养护的全部内容；

3. 此表的投标总价应与附件一（一）“开标一览表”中的投标报价相一致。

4.投标单位所投产品单价不得超出控制单价，否则作为无效标处理。金额小计保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

5.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。
6.表中的数量是根据附件表格统计得出，可能有属于采购单位管辖范围内的但未列入附件的养护范围，投标单位需在投标前自行核对养护范围。如有问题需在开标前提出，否则视为认可本次投标包含该部分养护范围，今后不得以任何理由增加管养费用。请投标单位在投标报价时考虑此风险因素。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：
附件三
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
泰顺县综合行政执法局、温州广信工程管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）

附件四

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
泰顺县综合行政执法局、温州广信工程管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件五

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函
泰顺县综合行政执法局、温州广信工程管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件六
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

泰顺县综合行政执法局、温州广信工程管理有限公司：

我方 （供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件七
法定代表人授权书
泰顺县综合行政执法局：
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的泰顺县新老城城区绿化养护项目（采购编号：            ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：        

详细通讯地址：        邮政编码：        

电话：        传真：        

供应商：（盖章）       
法定代表人：（签字或盖章）
授权委托日期：        年  月  日
	粘贴法人授权代表身份证复印影印件




	粘贴法人身份证复印影印件




附件八                

报价函

泰顺县综合行政执法局：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的泰顺县新老城城区绿化养护项目（采购编号：                  ）招标的有关活动，并对泰顺县新老城城区绿化养护项目进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守公开招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：★按公开招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部公开招标文件，包括公开招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果公开招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：                     

电话：                     传真：                     
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件九 

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。

3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内：

4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：                                                                                  

5、我单位符合本项目特定资格条件：                         的要求，并在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料（招标文件文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效标处理。

附件十
法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加泰顺县新老城城区绿化养护项目（采购编号：             ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按公开招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。
二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：年月日
备注：★投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。
附件十一（一）
商 务 偏 离 表 
	序 号
	内   容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：                  

如无偏离填写：  /  
附件十一（二）
技术偏离表

	序 号
	内     容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：       

如无偏离填写：  /  
▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件，若无偏离填写无或/，本表格可以延续。

附件十二

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：泰顺县新老城城区绿化养护项目
招标编号：                  
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称/认证
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3.资质证书等人员证件复印件应附后。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十三

进场机具、设备明细表

项目名称：泰顺县新老城城区绿化养护项目                         招标编号：

	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌/产地
	已使用

年限
	核定载重量（kg）
	数量（台）
	 价格(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


▲备注：

1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：  

附件十四
供应商项目业绩清单

	序号
	采购

单位
	项目

名称
	数量
	合同

金额
	签约

日期
	联系人
	联系

电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。
供应商盖章：
附件十五 

政府采购活动现场确认声明书

温州广信工程管理有限公司：
本人     （授权代表姓名），经由               （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加  泰顺县新老城城区绿化养护项目  （编号：                    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

  I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。
（供应商代表签名）：

 年 月 日

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定产品的服务投标供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标投标供应商，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购单位代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评审办法

采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，以技术资信和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告，推荐综合得分第一名的供应商为中标方。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按技术标得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。
中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。
如果无候选供应商，或者候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容。
四、评分细则

（一）商务报价评分20分

1、以投标供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满20分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100。

2、如果投标供应商的报价均超出采购预算（最高限价）且采购单位确认不能支付的情况，

本次招标做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）投标供应商投标报价超出预算（最高限价）的，则拒绝接受其投标报价，该投标供应商投标按无效投标处理。

3、本项目参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予10%的评标价格扣除。（说明：投标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）。
（二）技术资信分评分（80分）

	序号
	评分项目
	评审细则
	分值

	1
	综合实力

（5分）
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证、社会责任管理体系认证，每个得1分最高5分。（认证范围须包含绿化养护内容，且提供有效期内的认证证书扫描件或复印件，并加盖公章，否则不得分。）
	0-5分

	2
	项目业绩

（2分）
	根据投标人提供的具有城市绿化养护项目业绩证明的，每提供一个得1分，最高得2分。同一业主的同一项目以年为单位续签的多份合同，视为一个业绩。
注：须提供中标通知书（如有）、合同复印件，否则不得分。合同未能体现项目性质的，需同时提供业主盖章确认的证明材料原件扫描件，否则业绩不予认可。
	0-2分

	3
	人员配置

（9分）
	1.拟派项目技术负责人具有（市政或园林绿化类）高级技术职称的得3分，中级技术得2分，本项最高3分。
2.拟派的绿化管养技术人员具有高级花卉工证书的得2分，中级花卉工证书的得1分，本项最高得2分。

3.拟派的绿化管养技术人员具有高级绿化工证得2分，中级绿化工证的得1分，本项最高得2分。

4.在招标文件规定的人员配置的基础上，每增加一名登高人员得1分，本项最高得2分。

注：以上人员必须为本单位人员，须提供相关证书的复印件或扫描打印件并加盖公章并提供三个月以上社保证明，各个岗位拟派人员不能是同一个人，如果一人多证的，仅计最高分值。所有资质证书必须在投标截止日期仍在有效期内。不提供或提供不全的不得分。
	0-9分

	4
	人员数量的配备及结构（3分）
	1.人员数量的配备及结构是否合理（指专业绿化养护工、花卉工、植保工等），由评委给予评分，本项最高得3分。
注：以上人员必须为本单位人员，须提供相关证书的复印件或扫描打印件并加盖公章并提供三个月以上社保证明，各个岗位拟派人员不能是同一个人，如果一人多证的，仅计最高分值。所有资质证书必须在投标截止日期仍在有效期内。不提供或提供不全的不得分。
	0-3分

	5
	作业机具及物资装备配置情况

（12分）
	1.拟投入设备

（1）具有作业高度15米及以上的高空作业车的得2分；

（2）具有总质量18吨及以上洒水车的得1分；

（3）具有总质量16吨及以上洒水车的得1分；
（4）具有轻型自卸货车的得1分；
（5）具有轻型多用途货车的得1分；
（6）具有小型巡查汽车的得1分；

（7）封闭式压缩车总质量大于8吨的得2分；
注：以上车辆需同时提供①车辆行驶证（非机动车除外）②车辆登记证③购置发票复印件加盖投标人公章或同时提供①租赁合同扫描件②租赁方车辆行驶证③租赁发票证明复印件加盖投标人公章。提供不齐全的不得分。
	0-9分

	
	
	2.投标人其他绿化作业设备（如：打孔机、粉碎机、油锯等）由评委给予评分，最高得3分。

注：以上设备需提供设备购买发票或设备的一年租赁合同，购置发票复印件加盖投标人公章，租赁合同复印件加盖投标人公章。提供不齐全的不得分。
	0-3分

	6
	项目实施方案（40分）
	1.根据投标人全年养管工作计划和实施方案（方案包括但不限于日常养护的管理方案和措施）进行打分：

方案安排主次分明、措施全面的得5-8分；

方案和措施结合本项目的招标需求切实可行的得2-5分；

方案和措施存在明显的漏洞的得0-2分。
	0-8分

	
	
	根据投标人提供的保证质量的技术措施进行打分：

技术措施安排主次分明、合理，措施全面、严密的得5-8分；
技术措施安排一般，措施基本可行的得2-5分；
技术措施安排不清晰，措施一般的得0-2分。
	0-8分

	
	
	3.根据投标人对本项目的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等等是否科学、合理、高效，进行打分；

科学合理高效的得5-8分；

基本合理的得2-5分；

部分可行的得0-2分。
	0-8分

	
	
	4.根据投标人对现有绿地养护现状、存在问题和绿化养护难点、要点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施，进行打分：

调查剖析清楚到位，措施全面、严密的得5-8分；
调查剖析较清楚到位，措施基本可行的得2-5分；
调查剖析模糊不清，措施一般的得0-2分。
	0-8分

	
	
	根据投标人选取我县绿地中1处主要景观节点提出的改造提升方案（需现状分析、设计分析、效果图等内容），进行打分：

设计方案实地选址合理、分析精准到位、含泰顺元素、能高品质呈现效果的得5-8分；

设计方案实地选址较为合理、分析基本到位、效果呈现较好的得2-5分；

设计方案实地选址基本合理、分析不够到位、效果一般的得0-2分；
	0-8分

	7
	应急保障方案（9分）
	应急保障方案：气象灾害、防汛抗台、秋冬季防火、抗雪防冻、大型活动、节庆假日和突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案是否科学合理、具有针对性及可操作性。

应急保障方案科学合理，针对性好、操作性强，有重点的得6-9分；

应急保证方案较科学合理，针对性较好、操作性较强，重点不突出的得3-6分；

应急保障方案不科学合理，针对性一般、操作性一般、没有重点的得0-3分。
	0-9分


注 ：1.每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的技术资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

附件1                      绿化养护考核标准
	考核栏目
	检 查 内 容
	考 核 标 准

（100）

（扣分的，扣完为止）
	满    分
	得    分
	备  注

	成活

保存率
	花草树木总体长势良好，无干旱、萎蔫，无黄土裸露、无人为破坏、占用现象。
	每发现扣2分/处，扣完为止。
	16
	　
	

	园林

绿地

管理
	1、病虫害防治：①未及时预防，造成园林植物发生病虫害，引起植株器官缺损②因农药使用不当，植物产生药害且未及时采取补救措施而影响整体效果的
	①-②项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止
	8
	　
	　

	
	2、按植物生长要求适时科学施肥（施肥不低于3次/年）
	发现未及时追肥或施肥不规范的，扣3分
	6
	
	

	
	3、草坪：适时进行除草①及时修剪，高度适宜②平整度好,覆盖率达到99%，点状面积不超过1㎡③未出现2㎡/点以上的草色枯黄④杂草低于5株/㎡
	①-④项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止
	12
	　
	　

	
	4、花卉及灌木：①无残缺、死株，面积不超过1㎡②色块适时修剪，无徒长枝③造型美观无断层④麦冬草、葱兰等花卉和灌木经常除草，无大量杂草⑤无缠绕及攀援性藤本⑥及时浇水
	①-⑦项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止
	16
	　
	　

	
	5、乔木：①无枯枝、损伤枝、病枝②及时抹芽、修剪，无萌蘖枝③无钉栓、捆绑、广告牌、无晾晒衣物④树池干净整洁无杂草⑤无死株、缺株⑥冬季涂白，高度一致，没有遗漏⑦树木倾斜，及时扶正
	①-⑦项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止
	24
	　
	　

	
	6、环境卫生：①绿地树木修剪、杂草、枯死枝的清理等绿地垃圾当日清运完毕，禁止存放在绿地②绿地内禁止堆放杂物③土壤面高度合适，苗木基部通透④施工废弃物及时清理⑤公园内水池干净、水体内无杂物、水藻等
	①-④项未达到要求的，扣2分/处，扣完为止
	8
	　
	　

	管理

制度
	1、①文明施工、文明作业②作业时着工作服③工作有台账，卫生、清洁、养护制度健全
	①-③项未达到要求的，扣2分/处
	10
	　
	　

	其他(附加条款)
	1、台风季节和冬季要做好绿地防护措施及做好抗旱工作
	工作未到位造成损失的，按照温州市信息价赔偿，并扣当月养护费5%
	　

	
	2、被新闻媒体曝光或受到政府有关部门通报批评
	无正当理由的，每次扣当月养护费5%-8%；受表扬的，当月总分加3-5分/次
	

	
	3、对采购单位交代的其他养护事宜或在上一次检查已指出的问题
	在规定的时间内未完成的，第一次扣除2000元，第二次扣除4000元
	　

	
	4、发现擅自挖掘占用绿地的，要及时制止并上报
	未及时制止并上报的，第一次扣除300元，第二次扣除500元，第二次扣除1000元。
	　

	
	5、管养单位擅自挖掘绿地内的乔灌木和地被植物的
	未经业主同意开挖的，按园林绿化管理条例进行查处，并恢复原状，追查相关责任。
	

	
	6、运维绿化废弃物资源化利用场地
	未合理处置养护项目内产生的绿化废弃物，实现资源化利用率85%以上，每月扣2000元。
	

	
	7、绿化养护相关调查工作
	2025年10月底前，未按照招标文件完成红火蚁等外来入侵物种普查和监测防控工作。除核减该项中标金额外，每项扣2000元。
	

	总得分
	　
	甲方检查人员
	
	乙方签字
	

	评分日期
	　




